Formulář – Základní požadavky na technické řešení

Základní požadavky na technickou specifikaci výrobků

Jde o závazné parametry, které musí být splněny. Při nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena.

Minimální technické požadavky (funkcionality, vlastnosti, technické parametry), které musí uchazečem nabízené řešení splňovat:

# Výplně otvorů - okna plastová:

- Plastová okna s min. počtem 5 komor v rámu a min. 5 komor v křídle, uzavřená ocelová výztuž.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Stavební hloubka min. 82 mm, dvoustupňové těsnění.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Reakce na oheň min. třída C.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu tepla rámu Uf ≤ 0,90W/m2K.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu tepla zasklení Ug ≤ 0,7 W/m2K.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu celého okna Uw ≤ 0,71 W/m2K.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Vodotěsnost dle EN 1027/EN12208 min. třída 9A.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12210, min. třída C5.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Průvzdušnost dle EN 12207, min. třída 4.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Plastové PVC profily dle ČSN 12 608 min. třída A

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými ČSN EN 73 0540-2

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

# Výplně otvorů – dveře hliníkové:

- Dveře hliníkové s min. počtem 3 komor v rámu

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Stavební hloubka rámu min. 77 mm.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu tepla rámu Uf≤ 1,3/1,8 W/m2K.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu tepla zasklení Ug≤ 1,1 W/m2K.

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Součinitel prostupu celých dveří UD≤ 1,1 W/m2K

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Vodotěsnost dle EN 1027/EN12208 min. třída 6A

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210, min. třída C5

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Průvzdušnost dle EN 12207, min. třída 3

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

- Zabudování otvorových výplní v souladu s platnými ČSN EN 73 0540-2

Uvedený požadavek splněn (nehodící se škrtněte): 				ANO x NE

Doporučení:

Výše uvedené technické specifikace je vhodné podložit např. Certifikátem notifikované osoby, nebo certifikátem výrobce, nebo technickou dokumentací výrobků.

- Obchodní firma	________________________________________________

Datum: ________________

| Otisk razítka | ____________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |
| --- | --- |