Stavba:	Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

Zadavatel:		Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Generální projektant:	Inženýring-Vsetín s.r.o.

Vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Kostka

Místo stavby:			Pozemek parc.č.211, 728/1, katastrální území Seninka,

Stupeň PD:			Dokumentace bouracích prací

Vsetín, březen 2019

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

Jedná se o hospodářský objekt na parcele č. 211 a 728/1, v katastrálním území Seninka.

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Inženýring-Vsetín s.r.o., Stará cesta 1788, 755 01 Vsetín, IČ: 072890014

Ing. Zdeněk Kostka, projektant, ČKAIT 1103689

A.2 Členění odstraňované stavby

SO 01 – Hospodářský objekt

SO 02 – Elektrické vedení NN

SO 03 – Náletový porost

A.3 Seznam vstupních podkladů

Dokumentace stávajícího stavu 06/2012

Průběh inženýrských sítí – technická mapa inženýrských sítí ze stanovisek správců sítí technické infrastruktury.

Polohopisné určení stavebního pozemku – katastrální mapa

Území plán obce Seninka

Podklady jednotné digitální mapy Zlínského kraje

Požadavky investora

Osobní prohlídka

Stavba:	Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

Zadavatel:		Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Generální projektant:	Inženýring-Vsetín s.r.o.

Vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Kostka

Místo stavby:			Pozemek parc.č.211, 728/1, katastrální území Seninka,

Stupeň PD:			Dokumentace bouracích prací

Vsetín, březen 2019

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

Na parcele č. 211 a 728/1 se v současné době nachází 1 objekt, který je v majetku obce Seninka a je využíván jako zemědělská usedlost. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt. Příjezd k objektu je z přilehlé komunikace. Tento stavební pozemek je situovaný v obci Seninka. Kolem pozemku vede stávající komunikace, elektrické vedení. Kanalizace v obci vybudovaná není. Vodovod a plynovod je ve vzdálenosti cca 100 m

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranná, ani bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Řešené území se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území. Ochranná pásma nebyla zjištěna. V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešené území se nenachází v poddolovaném území ani záplavovém území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Odstranění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky významný vliv. Ochrana okolí při bouracích pracích bude zajištěna dle platné legislativy. Odstranění stavby nebude mít negativní vliv ani na odtokové poměry a požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Všechny nebezpečné látky, vyskytující se na stavbě, budou zlikvidovány specializovanou firmou a odvezeny na místa k tomu určená.

g) požadavky na kácení dřevin,

Není požadováno. Na pozemku se nachází pouze náletový porost.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou známy.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

Věcné, ani časové vazby nejsou známy, stejně jako podmiňující, vyvolané a související investice. Bourací práce nebudou zasahovat na okolní pozemky ani stavby.

B.2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Nejdříve objekt sloužil jako drůbežárna, později byl rozšířen o přístavbu seníku a upraven pro chov koní. V současné době již není nijak využíván, kvůli velmišpatnému stavebně technickém stavu.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Všechny požadavky dotčených orgánů budou v dokladové části projektu a budou zohledněny při odstraňování objektu.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1),

Není požadováno.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

Zastavěná plocha:		152,2 m²

Obestavěný prostor:		635,0 m³

Počet nadzemních podlaží	1

Počet podzemních podlaží	0

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

Předpokládaný termín bouracích prací je na podzim 2019. Orientačně se náklady na odstranění budou pohybovat kolem  900 000 Kč.

Demolici bude předcházet ruční separace materiálu, poté bude objekt demolován pomocí strojní mechanizace. Vzniklý odpad bude odvážen na řízenou  skládku.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Založení stavby:

Hospodářský objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, pasy jsou částečně doplněny zdivem z plných cihel, pod úrovní izolace proti zemní vlhkosti.

Svislé konstrukce:

Svislé konstrukce jsou zděné, tl. 300 mm a jsou tvořeny dutinovým zdivem a cihlami plnými.

Vnitřní stěny nenavazují na stěny obvodové a na objektu se nenachází ani ztužující věnec. Proto je stabilita provizorně zajištěna ocelovými táhly.  Přístavba seníku je tvořena celodřevěnou sloupkovou nosnou konstrukcí.

Vodorovné konstrukce:

Stropní konstrukce nad 1.NP je dřevěná, trámová. Horní záklop stropu chybí, spodní záklop je deskový, doplněný o tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu.

Střešní plášť:

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 37° s krytinou utvořenou eternitovými vlnovkovými šablonami na dřevěné latění. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krokve 100/120 mm jsou podporovány pozednicemi 160/140 mm.

Dělící příčky:

Jsou zděné dutinové tl. 150 a 300 mm. V objektu se nachází stájové boxy tvořené ocelovým rámem a výplní z dřevěných prken.

Komín:

Komín je zděný z cihel plných.

Podlahy:

Podlahy jsou tvořeny betonovou mazaninou

Výplně otvorů:

Okna jsou dřevěná, jednoduchá. Dveře jsou dřevěné, osazené do dřevěných zárubní.

Úprava povrchů:

Vnější líc objektu tvoří režné neomítnuté zdivo, vnitřní omítky vápenocementové dvouvrstvé,.

Elektroinstalace:

Objekt je zásoben elektrickou energií přípojkou NN. V objektu je proveden světelný a zásuvkový okruh.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

Elektroinstalace:

Objekt je zásoben elektrickou energií přípojkou NN. V objektu je proveden světelný a zásuvkový okruh.

Ostatní rozvody:

Kanalizace, VZT, rozvod plynu a ústřední vytápění se v objektu nenachází. Zásobování vodou bylo prováděno z přilehlé studny.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Střešní krytina je tvořena eternitovými vlnovkovými šablonami.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Ústřední vytápění:

Není provedeno, dříve zde bylo topení zajištěno pravděpodobně lokálním topidlem na tuhá paliva.

Rozvod plynu:

Není proveden.

Zásobování vodou a rozvody vody:

Objekt byl zásoben vodou ze studny na pozemku parc. č. 732

VZT:

Není provedeno.

Elektroinstalace:

Objekt je zásoben elektrickou energií přípojkou NN. V objektu je proveden světelný a zásuvkový okruh.

Kanalizace:

Není provedeno.

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen na elektrickou energii vzdušnou přípojkou přivedenou z jižní strany objektu do rozvodné skříně umístěné v obvodové stěně.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Elektrická vedení NN je do 1 kV a je vedeno nad zemí, trasa přípojky na bouraný objekt je tedy dobře viditelná.

c) způsob odpojení.

Způsob odpojení bude proveden dle požadavků správce sítě elektrického vedení.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

Po odstranění stavby se na jejím místě plánuje výstavba nového objektu. Terén se po odstranění stavby srovná do roviny, ale nedojde k jeho zatravnění.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Po odstranění objektu se neplánuje žádná nová výsadba ani zatravnění parcely.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Bez požadavků.

b) odvodnění staveniště,

Bez požadavků.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Vedle pozemku vede stávající obecní komunikace.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba je samostatně stojící objekt bez vazeb na sousední stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště,

Pozemek kolem objektu není oplocen. Po dobu provádění bouracích prací se stanoví

v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti 2 m od paty obvodového konstrukce

bezpečnostní pásmo. Hranice bezpečnostního pásma bude vymezena prefabrikovaným

ocelovým oplocením. Oplocení nesmí zasahovat do příjezdové komunikace. Prováděcí firma zajistízamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma. Příjezd na staveniště je po stávajícípozemní komunikaci. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková opatření, abynedošlo k poškození a znečištění pozemních komunikací ani ohrožena bezpečnost a plynulostsilničního provozu. Na staveništi bude chemické WC a mobilní staveništní

buňka.

f) maximální zábory,

Staveniště bude umístěno pouze na pozemcích parc. č. 211 a 728/1, v katastrálním území Seninka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou zde požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Při odstraňování stavby bude produkován i nebezpečný odpad: elektrické zářivky,kabely a azbest. Tyto materiály budou skladovány odděleně od ostatní suti a odvezeny napovolenou skládku nebo zneškodněny specializovanou firmou.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na

nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané

hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení.

Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky,budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vznikléodpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucímúnikem. Při demolici bude produkován i nebezpečný odpad: azbest, elektrické zářivky,kabely. Tyto materiály budou skladovány odděleně od ostatní suti a odvezeny na povolenouskládku nebo zneškodněny specializovanou firmou.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací,

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci,

- nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v

aktuálním znění,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích,

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli,

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění,

- nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., týkající se požadavků na vybrané stavební výrobky,

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,

- Stavební zákon č.183/2006 Sb. v aktuálním znění.

Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do

vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce bezpečnostní pásmo. Prováděcí firma zajistí

zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma. Bourací práce budou prováděny bez

použití trhavin, mechanicky svisle odshora dolů. Ručně se rozebere pouze střešní krytina, obsahující eternit. Pro práci nad úrovní obvyklépracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké pomocné lešení. Lešení se smípostavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací práce budou prováděnyoprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybaveni potřebnýmiochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.

Vzhledem k tomu, že se odstraňované stavbě nachází azbest ve vlnitých eternitovýchšablonách střešní krytiny, je nutné bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:

- nepoužívat broušení, řezání, vrtání, aby se neuvolňovala azbestová vlákna do ovzduší

- práce provádět co nejrychleji v jednom cyklu a vytěžený materiál uzavřít do

plastových pytlů s označením jeho obsahu

- vybourané hmoty s azbestem odvézt samostatně do zařízení k tomu určenému

- zamezit vstupu dalších osob bez ochranných pomůcek vymezením kontrolního

pásmavýstražnou páskou

- používat ochranné pomůcky (jednorázový plastový oděv, respirátor, rukavice)

- oděv likvidovat po skončení prací uskladněním v pytlích spolu s nebezpečnými

hmotami

- v průběhu prací dodržovat zákaz kouření, příjem stravy a tekutin

- zahájení prací s materiály obsahujícími azbest je nutné předem ohlásit na Krajské

hygienické stanici Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín

- práce smí provádět jen osoba, která má k těmto pracím příslušné oprávnění

Nejméně 30 dnů před zahájením prací, při kterých mohou být pracovníci vystaveni riziku

azbestu, musí provádějící organizace tuto práci ohlásit na Krajskou hygienickou stanici

Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín. Náležitosti hlášení prací s azbestem jsou

uvedeny v § 5 Vyhlášky č. 432/2003 Sb. Hlášení je prováděcí firma povinna učinit nejméně 30dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které

pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z

materiálů, které azbest obsahují.

Před zahájením demontáže bude střešní krytina obsahujících azbest penetrována enkapsulačním roztokem, aby došlo k fixaci azbestových vláken, nebo bude vprůběhu demontáže prováděno alespoň zvlhčování vodou s přídavkem smáčedla k omezeníprašnosti a rozptylu azbestových vláken do okolí.

Při demontáži azbestocementové střešní krytiny je nutno dbát, aby seúlomky azbestových vláken nešířily do okolí. Demontovaná střešní krytina nesmí být zestřechy shazována do kontejneru. Azbestocementové desky a šablony budou ukládány nadřevěné palety. Palety budou vzduchotěsně zabaleny PE fólií a jeřábem dopraveny na vozidlo,které je odveze na příslušnou skládku. Pracovníci při manipulaci se střešními šablonami nesmíjíst, pít a kouřit. Pracovníci musí být chráněni proti vdechnutí azbestových vláken respirátory.Opatření ke snížení rizika při práci musí prováděcí organizace předem projednat s KHSZlínského kraje, územním pracovištěm Vsetín. Práce s azbestem bude prováděna vsouladu s požadavky zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Manipulace s azbestem podléhá § 41zákona Č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíchzákonů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Bez požadavků.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Stavbou bude dotčena místní komunikace. Prováděcí firma je povinna učinit opatření

k zabránění poškozování a znečišťování komunikace

Stavba:	Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

Zadavatel:		Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technická zpráva

Výkresová část

Statické posouzení

Generální projektant:	Inženýring-Vsetín s.r.o.

Vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Kostka

Místo stavby:			Pozemek parc.č.211, 728/1, katastrální území Seninka,

Stupeň PD:			Dokumentace bouracích prací

Vsetín, březen 2019

D.1	Technická zpráva

Přípravné práce

Bude oplocen bezpečnostní prostor kolem bouraného objektu ve vzdálenosti 2 m od paty obvodové konstrukce. Vykácí se náletový poroststojící v bezpečnostním prostoru objektu. Zajistí se prostor nebo dopravní prostředky pro uložení vybouraných materiálů.

Bourací práce

V objektu budou vyvěšena okenní a dveřní křídla a odmontovány zařizovací předměty. Bouracípráce budou provedeny mechanicky, pouze střešní krytina bude odstraněna ručně, neboť se ve střešní krytině nachází azbest. Postup prací bude svisle odshora dolů,počínaje střešní krytinou, se současným a průběžným tříděním a odděleným ukládáním vybouranýchhmot součástí stavby a s kropením sutě.

Způsob demontáže střešní krytiny je popsán v bodě B.5.i).souhrnné technické zprávy. Nosné konstrukce budou vždy vybourány až po odstranění konstrukcí nenosných. Poškozené nosné konstrukce, pokud budou použity jako součást pracovní plochy, budouvždy zajištěny podepřením. Bourací práce budou provedeny do úrovně 0,20 m pod úroveň okolního

upraveného terénu, včetně základových konstrukcí a zbytků podkladních vrstev pod podlahami.Podzemní prostory a prohlubně budou po odstranění stropu zasypány inertní stavební sutí. Nezávadnédřevo, pokud bude v průběhu bouracích prací získáno, bude uloženo v chráněném prostředí. Dřevo,napadené biotickou korozí, bude pořezáno na palivo. Vybourané kovové součásti objektů budouodvezeny do kovošrotu. Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně od ostatních odpadů aodvezeny na povolenou skládku nebezpečných odpadů, nebo zneškodněny specializovanou firmou.Ostatní stavební suť bude odvezena na povolenou skládku. Způsob nakládání s odpady a nebezpečnými látkami je stanoven v bodě B.5.h) Souhrnné technické zprávy. Po dokončení bouracích prací budou zasypányvšechny prohlubně a uvolněná plocha po odstraněné stavbě bude vyrovnána do úrovně okolníhoupraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.

Odpojení elektrického vedeníbude provedeno dle požadavků správců sítě elektrického vedení, viz Dokladová část.

Výkresová část

Je umístěna v samostatné složce Výkresová část.

Statické posouzení

V případě zjištění možnosti jakékoliv kolizní situace při bouraní konstrukcí, bude bez prodlení povolán statik a bourací práce se do konzultace se statikem přeruší.

Stavba:	Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

Zadavatel:		Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

Výkresová část

Generální projektant:	Inženýring-Vsetín s.r.o.

Vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Kostka

Místo stavby:			Pozemek parc.č.211, 728/1, katastrální území Seninka,

Stupeň PD:			Dokumentace bouracích prací

Vsetín, březen 2019

Obsah:

D.2	Půdorys 1.NP

D.3	Řez A-A‘, B-B‘

D.4	Pohledy

Stavba:	Odstranění stavby hospodářský objekt na parc. č. 211, 728/1 v kat. úz. Seninka

Zadavatel:		Obec Seninka, Seninka 49, 756 11

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Generální projektant:	Inženýring-Vsetín s.r.o.

Vedoucí projektant:		Ing. Zdeněk Kostka

Místo stavby:			Pozemek parc.č.211, 728/1, katastrální území Seninka,

Stupeň PD:			Dokumentace bouracích prací

Vsetín, březen 2019

OBSAH:

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.2	PŮDORYYS 1.NP

D.3	ŘEZ A-A‘, B-B‘

D.4	POHLEDY

STATICKÉ POSOUZENÍ

- DOKLADOVÁ ČÁST