# JAROMÍR PAROLEK

projektové práce

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

669 02 Znojmo, Popice 27

IČ 41606795

tel. 519417532, mobil 737034376, e-mail jaromirparolek@seznam.cz, www.parolek.cz

MOKŘAD „U DVORA“ BOŽICE

Hydrologické číslo povodí 4-14-03-0440

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Katastrální území

Božice

Okres

Znojmo

Kraj

Jihomoravský

Investor

Land – Product a.s. Božice

Datum vyhotovení 	:	04/2019

Zakázkové číslo	:	2 / 19

Číslo vyhotovení	:

SEZNAM PŘÍLOH

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- obsažena v části A.

C.   SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1.    SITUACE VODOHOSPODÁŘSKÉ MAPY	1 : 50 000

C.2.    PŘEHLEDNÁ SITUACE	1 : 10 000

C.3.    SITUACE KATASTRÁLNÍ MAPY	1 : 2880

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.	CELKOVÁ SITUACE	1 : 1000

D.2.	SITUACE NÁVRHU – TŮŇ 1	1 : 1000

D.3.	SITUACE NÁVRHU – TŮŇ 2	1 : 1000

D.4.	SITUACE NÁVRHU – TŮŇ 3	1 : 1000

D.5.	SITUACE NÁVRHU – TŮŇ 4	1 : 1000

D.6.	VYTYČOVACÍ SCHEMA 	1 : 1000

D.7.	PŘÍČNÉ ŘEZY – TŮŇ 1	1 : 500/100

D.8.	PŘÍČNÉ ŘEZY – TŮŇ 2	1 : 500/100

D.9.	PŘÍČNÉ ŘEZY – TŮŇ 3	1 : 500/100

D.10.	PŘÍČNÉ ŘEZY – TŮŇ 4	1 : 500/100

D.11. 	ODBĚRNÝ OBJEKT	1 : 50

D.12. 	TRUBNÍ VÝPUST	1 : 50

D.13. 	SOUPIS PRACÍ

E.	DOKLADOVÁ ČÁST

E.1.   VYJÁDŘENÍ ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ

E.2.   KALKULACE NÁKLADŮ

- pouze paré č. 1,2

Souřadnicový systém S-JTSK                                                                                            Výškový systém Bpv

| JAROMÍR PAROLEK projektové práce 669 02 Znojmo, Popice 27 IČO 41606795 | Číslo zakázky : 2 / 19 | Datum : 04 / 2019 | Výtisk : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : Land – Product a.s., Božice 385 |  |  |
| ### MOKŘAD „U DVORA“ BOŽICE ### PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | Měřítko : | Počet A4 : 19 |
|  |  | Vypracoval : Parolek | Kreslil : |
|  |  | Stupeň : DÚR+DSP+DPS | Číslo přílohy : A. |

OBSAH :

### A.      	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje .....................................................................................................        2

A.2.   	Základní údaje stavby ...............................................................................................		2

A.3.   	Rozsah stavby .........................................................................................................		3

A.4. 	Parcelní čísla a druhy pozemků.................................................................................	3

A.5.	Seznam a adresy účastníků řízení............................................................................		3

A.6.	Použité podklady ......................................................................................................		4

A.7.	Zájmové území stavby ……………………………………………………………………….		4

A.7.1.     	Přírodní podmínky  ...................................................................................................		4

A.7.2.     	Aktuální stav území ..................................................................................................		5

A.7.3.     	Chráněná území, ÚSES ............................................................................................		5

A.7.3.     	Napojení na dopravní a veřejnou infrastrukturu .........................................................		6

A.7.4.     Ochranná pásma............................................... ........................................................		6

### B.      	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.        Technická část

B.1.1.	Členění stavby na stavební objekty .........................................................................		7

B.1.2.	Koncepce řešení stavby …………………………………………………………………….		7

B.1.3.	Navržené technické řešení stavebních úprav............................................................		9

B.1.4.	Výškopisné a polohopisné údaje .............................................................................	9

B.1.5.	Požadavky na kácení vegetace ...............................................................................	9

B.1.6.	Provedené průzkumy................................................................................................	9

B.1.7.	Zábor pozemků ……………………………………………………………………………….	10

B.2.        Hydrotechnické posouzení

B.2.1.	Hydrologické poměry .……………………………………………………………………….	10

B.2.2.	Technické parametry vodního díla ............................................................................	10

B.2.3.     	Hydrotechnické výpočty ...........................................................................................	11

B.2.4.     Závěry hydrotechnického posouzení ……………………………………………………….	11

B.2.5.	Zajištění bezpečnosti provozu stavby ......................................................................	11

B.3.        Vliv stavby na životní prostředí .............................................................................		12

B.4.        Staveniště a provádění stavby

B.4.1.	Příprava pro výstavbu ................................................................................................	13

B.4.2.	Zásady zařízení staveniště .........................................................................................	13

B.4.3.	Nakládání s odpady ....................................................................................................	13

B.4.4.	Požadavky na provádění stavby ................................................................................	14

B.4.5.	Péče o bezpečnost práce ...........................................................................................	14

B.4.6.	Vliv provádění stavby na životní prostředí ..................................................................	15

B.4.7.	Návrh kontrolních prohlídek ………………..................................................................	15

B.5.        Přílohy průvodní zprávy

Základní charakteristiky tůní ………………………………………………………………….	16

Výpočet přepadu požeráku …………………………………………………………………...	17

Výpočet přepadu hrazeného prahu   .……………………………………………………….	18

Výpočet průtočného profilu pro MZP …………………………………………………………	18

Souřadnice vrcholových bodů …………………………………………………………………	19

Základní hydrologické údaje …………………………………………………………………..	20-21

Dokumentace hydropedologických vrtů ……………………………………………………...	22-28

### A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.   Identifikační údaje

Název stavby	:	Mokřad „U Dvora“ Božice

Místo stavby	:	k.ú. Božice

Okres	:	Znojmo

Kraj	:	Jihomoravský

Obecní úřad	: 	Obecní úřad Božice

671 64 Božice č.p. 380

Stavební úřad	:	Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou

nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Vodoprávní orgán	:	Městský úřad Znojmo – odbor životního prostředí

Nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo

Investor	:	Land-Product a.s.

IČ 25597957

671 64 Božice č.p. 385

tel. 515257124, 774638703

e-mail info@land-product.com

Projektant	:	Jaromír Parolek, IČ 41606795

ČKAIT 1002508

669 02 Znojmo, Popice 27

519417532, 73703,4376, jaromirparolek@seznam.cz

Stupeň dokumentace	: 	Dokumentace pro územní a stavební řízení

Dokumentace pro provádění stavby

A.2.   Základní údaje stavby

Charakter stavby	:	terénní úpravy, trvalá stavba

Druh stavby	:	revitalizace krajiny - vodní a mokřadní plochy

Povodí	:	Jevišovky

Hydrologické číslo povodí	:	4-14-03-0440-0-00-00

Tok	:	Příční potok IDVT 10194407, řkm 0,295

Správce toku	:	Lesy České republiky s.p.

602 00 Brno, Jezuitská 13

Způsob provedení stavby	:	dodavatelský

Předpokládaný termín zahájení stavby 	:	2020

Předpokládaná doba realizace stavby	:	12 měsíců

Orientační náklad na provedení stavby	:	15 mil. Kč

Funkce vodního díla 	:	revitalizace krajiny, zadržení vody v krajině

Požadované nakládání s vodami	:	jiné nakládání, akumulace

Kategorie vodohospodářského díla	:	nepodléhá kategorizaci

A.3.   Rozsah stavby

| Tůň | Plocha mokřadu S (m2) | Objem odtěžené zeminy V (m3) | Maximální hloubka vody v tůni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1430 | 1000 | 0,80-1,20 |
| 2 | 6080 | 7300 | 1,00-1,50 |
| 3 | 15210 | 21200 | 1,00-1,50 |
| 4 | 3140 | 2500 | 0,80-1,50 |
| CELKEM | 25860 m2 | 32000 m3 |  |

A.4.   Parcelní čísla a druhy pozemků

Stavební pozemky

k.ú. Božice

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo LV | Vlastnické právo |  |
| 7723 | 51929 | orná půda | ZPF |
|  | 648 | Agropodnik Mašovice a.s., 669 02 Mašovice 154 |  |
| 7724 | 42425 | orná půda | ZPF |
|  | 648 | Agropodnik Mašovice a.s., 669 02 Mašovice 154 |  |
| 7743 | 6286 | vodní plocha – koryto vodního toku přirozené |  |
|  | 702 | Land-Product a.s., 671 64 Božice 385 |  |

Deponie ornice a zúrodnění schopné zeminy

k.ú. Velký Karlov

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Číslo LV | Vlastnické právo |  |  |
| 2033 | 349440 | orná půda |  | ZPF |
|  | 302 | Ing. Bohumír Rada, 671 54 Boskovštejn 6 |  |  |

A.5.   Seznam a adresy účastníků řízení

Agropodnik Mašovice		669 02 Mašovice 154

Obec Božice		671 64 Božice č.p. 380

MěÚ Znojmo – odbor životního prostředí		Nám. Armády 1213/8, 669 01 Znojmo

Krajský úřad JMK – odbor životního prostředí	Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Lesy ČR s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje	Jezuitská 13, 602 00 Brno

Povodí Moravy s.p.		Dřevařská 932/11, 601 75 Brno

Farma Božice s.r.o.		671 64 Božice 65

#### A.6.   Použité podklady

- Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000 (34-14 Dyjákovice)

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Kopie katastrální mapy

- Výškopisné a polohopisné zaměření (GAK Znojmo, 07/2018)

- Základní hydrologické údaje (ČHMÚ Brno, 03/2019)

- Vyjádření správců inženýrských sítí

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Průzkum vlastnických poměrů, cizích zájmů

- Terénní šetření zpracovatele

- Vyjádření správců inženýrských sítí

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Dokumentace staveb krajinného inženýrství (DOS T 6.1. ČKAIT)

- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

- Vyhláška č. 433/2001 Sb., technické požadavky pro stavby plnění funkcí lesa

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže

- Vytváření a obnova tůní (Standardy péče o krajinu, AOPK 2015)

- Územní plán Božice (Ing. Arch. Polášek, 09/2018)

- Plán místního ÚSES pro k.ú. Božice a České Křídlovice (Projekty pro krajinu s.r.o., 02/2017)

- Plán péče o přírodní památku Horní Karlov 2015-2025 (AOPK Brno)

- Plán péče o přírodní památku Karlov 2016-2025 (Jiří Chalupa, Lenka Prašivková, Brno 2014)

- Plán péče o přírodní památku Protržený rybník 2014-2024 (AOPK Brno)

- Plán péče o přírodní památku Božický mokřad 2014-2022 (Ing. Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice)

- Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin (Radomír Němec, Zuzana Němcová, 2014)

- Červený seznam ohrožených druhů: Cévnaté rostliny (Grulich 2017)

### A.7.   Zájmové území stavby

A.7.1.  Přírodní podmínky

Zájmové území se nachází v katastru obce Božice v okrese Znojmo, cca 2,5 km východně od centra obce, poblíž místní části Kolonie u Dvora, v nadmořské výšce cca 184 m. Lokalitu tvoří ploché údolí Příčního potoka.

Klima je velmi teplé, výrazně ovlivňované kontinentálními vlivy z východu a částečně i mediteránním podnebím od jihu. Klimaticky patří území do teplé klimatické oblasti T4. Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem 60 - 70 letních dnů v roce a s průměrnou červencovou teplotou 19-20° C, dále velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem (průměrná teplota v dubnu i v říjnu 9 – 10° C) a konečně mírnou teplou a suchou až velmi suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových dnů je 30 až 40 v roce a průměrná lednová teplota je zde -2 až -3° C). Průměrná roční teplota vzduchuje kolem 9-10° C. Průměrný roční úhrn srážek za vegetační období se pohybuje mezi 300 a 350 mm.

Z hlediska zařazení do geomorfologického systému spadá zájmové území do geomorfologické provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, soustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Dyjskosvratecký úval, podcelku Drnholecká pahorkatina a jeho okrsku Hrabětická plošina.

Geologickým podkladem jsou štěrkopískové pokryvy říčních teras Jeviškovky a Dyje, pod kterými jsou vápnité písky a jíly. Z pedologického hlediska je území prakticky z 95 % tvořeno fluvizemí glejovou karbonátovou. Ploché dno mělkého údolí Jevišovky a Příčního potoka je překryto převážně bahnitými deluviofluviálními sedimenty. Dle půdní mapy se v zájmové lokalitě vyskytuje především půdní typ černice fluvická karbonátová a fluvizem glejová. Dle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ se v zájmovém území vyskytuje skupina půdních typů PT12 – černice, v širší oblasti také PT11 – fluvizemě a PT1 – černozemě. Z hlediska hloubky jsou půdy v daném prostoru řazeny do kategorie hlubokých půd. Dle vyhlášky 48/2011 Sb. jsou půdy na lokalitě řazeny do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

Podle regionálně fytogeografického členění České republiky (Skalický in Hejný at Slavík, 1988) je zájmové území řazeno do fytogeografického okresu 16 – Znojemsko-brněnská pahorkatina.

Z hydrologického hlediska je v zájmovém území dominantní VVT Jevišovka a její přítok Příční potok, které se společně s břehovými a doprovodnými porosty řadí mezi ekologicky významná liniová společenstva (významné trasy migrace). Jevišovka je vodohospodářsky významný tok, vyznačuje se však velkým kolísáním průtoků. Pro povodí jsou typická období s dlouhodobějším vláhovým deficitem, což se projevuje v nízkých průtocích od srpna do listopadu. Průtoky jsou značně ovlivňovány vodními nádržemi (Jevišovice, Výrovice) i soustavou rybníků na Příčním potoce.

A.7.2.   Aktuální stav území

Zájmové území se nachází mimo zastavěnou část obce, v nivě drobného vodního toku Příční potok, v dolní části toku bezprostředně nad ústím do VVT Jevišovka (řkm cca 12,0).  Správcem Příčního potoka (IDVT 10194407, HČP 4-14-03-044, s plochou povodí cca 45 km2) jsou Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje. Vodní tok je dle sdělení správce toku neupravený. Koryto vodního toku však bylo viditelně v minulosti napřímené.

Pozemky v nivě dolní části toku jsou využívány jako intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Vlivem velmi vysoké hladiny podzemní vody v předjarním období často dochází k silnému lokálnímu zamokřování, kdy podzemní voda vystupuje až do úrovně terénu. Výše proti toku lesní porost s převahou olše lepkavé a příměsí vrby křehké postupně vytváří olšový luh po obou březích potoka, navazující na souvislý lesní porost v okolí Božických rybníků.

Ve střední části toku nad zájmovým územím se nachází soustava historických Božických rybníků (Dolní Karlov, Prostřední Karlov, Horní Karlov), v horní části Božický rybník a novodobá závlahová nádrž. Závlahová nádrž byla vybudovaná v letech 1985 - 1986 úpravou rybníka na Petrovsku (hráz má výšku 8,5 metru, délka v koruně je 168 metrů, šířka v koruně 4 metry, v patě 41,5 metru; v nádrži může být akumulováno 341 600 m3 vody, měla poskytnout vodu závlahu pro 2 846 ha půdy), v současnosti je intenzivně využívaná pro komerční sportovní rybolov.

Celá soustava vodních nádrží je součástí evropsky významné lokality CZ 0623798 Božické rybníky, s předmětem ochrany populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Božické rybníky lze z hlediska druhové i stanovištní diverzity a přítomnosti množství významných taxonů považovat za jeden z nejvýznamnějších mokřadů východního Znojemska. Na severním svahu nad pravým břehem rybníka Prostřední Karlov se nachází Přírodní rezervace Karlov vyhlášená již v roce 1933. Rybník Horní Karlov je součástí Přírodní památky Horní Karlov, údolí Příčního potoka mezi Božickým rybníkem a závlahovou nádrží je součástí Přírodní památky Protržený rybník. Dle územního plánu obce je tato lokalita součástí územního systému ekologické stability - navrženého nadregionálního biocentra NRBC č. 105 Karlov.

Obecným problémem EVL je udržení přirozeného hydrologického režimu Příčního potoka. V současnosti je přirozený hydrologický režim potoka narušován činnosti závlahové čerpací stanice, která odebírá vodu ze závlahové nádrže v horní části rybniční soustavy. V průběhu roku průtok v toku významně kolísá také z přirozených příčin (jarní tání sněhu, přívalové deště). V letním období běžně dochází k prudkému snižování průtoku v korytě toku pod rybniční soustavou, za extrémně suchého léta i k úplnému vysychání toku.

Zájmovým územím prochází závlahový trubní řad, situovaný při severovýchodním okraji stavebního pozemku, podél ochranné hráze řeky Jevišovky. Vlastníkem závlahové sítě je Farma Božice s.r.o., správcem Hortim-International s.r.o. V blízkosti prochází nadzemní vedení VN 22 kV, jiné inženýrské sítě v zájmovém území nenacházejí.

A.7.3.   Chráněná území, ÚSES, ÚPD

V zájmovém území není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území dle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nezasahuje do něj žádná ptačí oblast nebo evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.

V zájmovém území není registrován žádný významný krajinný prvek dle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za VKP ze zákona se považují dle § 3 písm. b) zákona obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Zájmové území bezprostředně sousedí s územním systémem ekologické stability. Řeka Jevišovka je dle územního plánu součástí regionálního biokoridoru RH 118d, Příční potok je součástí lokálního biokoridoru LBK 20.

V zájmovém území byl potvrzen výskyt rozrazilu bažinného, Veronica anagalloides (Polní mokřady Znojemska, kód lokality 7163-d1), jednoletého fakultativního halofytu rostoucího především na obnažených dnech vodních nádrží, kanálů a v terénních sníženinách na polích. Dle Červeného seznamu ohrožených druhů je klasifikován jako ohrožený druh.

Schváleným územním plánem jsou pozemky určeny jako plochy zemědělské. Podmíněně přípustné využití: za podmínek nenarušení hlavního využití a stability krajiny a v souladu s charakterem území je možno v plochách připustit stavby a zařízení pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, krajinná zeleň na vodní plochu, změny druhu pozemku, pokud povedou ke zvýšení ekologické stability území.

A.7.4.   Napojení stavby na dopravní a veřejnou infrastrukturu

Zájmové území stavby je dobře přístupné po místní komunikaci Božice – Kolonie u Dvora a dále po nezpevněných polních cestách. Stavba nevyžaduje napojení na dopravní nebo veřejnou infrastrukturu.

A.7.5.   Ochranná pásma

V blízkosti navržené stavby prochází funkční závlahový trubní řad. Podle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,50 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně (§23, odst. 3, písm. a), c).). Terénní úpravy jsou navrženy mimo toto ochranné pásmo, v minimální vzdálenosti 5,00 m od závlahového řadu. Souhlas vlastníka vodovodu, případně jeho provozovatele podle §23, odst. 5 navržená stavba nevyžaduje.

Stavba se nedotýká ochranného pásma nadzemního vedení VN 22 kV, k umístění stavby a k provádění stavebních prací není nutný souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu vlastníka elektrického zařízení.

Zájmové území se nachází podél vodního toku Jevišovka, avšak mimo jeho navržené záplavové území a aktivní zónu, avšak v území zvláštní povodně. Navržený mokřad charakteru kopaných tůní nevyžaduje ochranu před povodněmi. Z hlediska bezpečnosti a stability hrázového tělesa je požadován odstup břehové hrany tůní od vzdušní paty ochranné hráze Jevišovky, minimálně 15,0 m.

### B.   Souhrnná technická zpráva

B.1.   Technická část

B.1.1.   Členění stavby na stavební objekty

Stavbu vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných opatření tvoří jeden stavební objekt:

- SO 1 – mokřady	JKSO 823.29.8.1.

B.1.2.   Koncepce řešení stavby

Záměrem investora je vybudovat soustavu tůní pro zvýšení biologické rozmanitosti území chudého na drobné vodní a mokřadní plochy. Mokřad je určen pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity, zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.

S ohledem na výskyt ohroženého druhu Veronica anagalloides, rozrazil bažinný, byl záměr projednán ve stádiu přípravy s orgánem ochrany přírody, Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, (Ing. Marek Krchňavý) a biologem Jihomoravského muzea (Ing. Radomír Němec).  Z výsledků projednání záměru vyplynul požadavek na zabezpečení možnosti manipulace s hladinou vody v největší tůni tak, aby bylo možno provádět občasné částečné letnění rozsáhlejší plochy dna a vytvořit tak podmínky pro rozvoj ohroženého druhu, vázaného na obnažované dno nádrží.

B.1.3.   Technické řešení stavby

Mokřad

Navržena je výstavba soustavy čtyř hloubených zemních tůní, z toho tři tůně budou bez možnosti manipulace s hladinou vody. Jedna tůň bude podle požadavku orgánu ochrany přírody opatřena výpustí, která umožní její občasné letnění nezbytné pro udržení ohroženého druhu.

Tůně jsou navrženy mimo koryto vodního toku jako neprůtočné, napájené vodou z periodicky vysychajícího Příčního potoka. Hladina vody v tůních bude plně závislá na velikosti přítoku a na úrovni hladiny podzemní vody. V průběhu roku bude docházet k jejímu přirozenému kolísání. K výraznějšímu poklesu hladiny vody bude docházet v období hydrologického minima, kdy přítok do tůní bude nulový a mělké části tůní tak můžou téměř zcela vysychat.

Tůně jsou přírodě blízkého nepravidelného tvaru, proměnlivé hloubky vody, max. do 1,50 m, s nepravidelným pozvolným sklonem břehů tůní. Při strojním hloubení tůní bude zásadně používáno lžíce se zuby - nerovnosti dna a břehů jsou vhodným prostředím a úkryty pro drobné živočichy. Výkopové svahy břehů tůní nebudou opevněny ani zatravňovány. Jejich stabilizaci zajistí přirozený rozvoj mokřadní vegetace – vysokých ostřic a rákosin. Po obvodu tůní je navržen ochranný travnatý pás o šířce min. 5,00 m, na celkové ploše 10890 m2 (37500-26610). K založení trávníku bude použito osivo krajinné travní směsi s příměsí bylin 10-15%.

Tůně 1, 2 a 4 budou vzájemně propojeny průsakovými žebry z drceného kameniva. Z tůně 2 do tůně 3 je navržen stabilizovaný odtok, provedený jako mělký plochý průleh hloubky cca 0,30 m, stabilizovaný pohozem ze štěrkodrti.

Zemní práce budou prováděny na zemědělské půdě. Vlastní zájmová lokalita se nachází v údolní nivě Jevišovky. Pod svrchním horizontem humózních a organických zemin o mocnosti cca 0,3-0,4 m se vyskytují soudržné hnědé až černé povodňové hlíny jílovitého až písčitojílovitého charakteru, do hloubky cca 1,20-1,50 m. Tyto povodňové hlíny mají charakter zemin schopných zúrodnění, budou těženy společně s ornicí a bude s nimi nakládáno podle ustanovení zákona o ochraně ZPF. Ornice a zúrodnění schopná zemina bude použita pro povážení mělkých vysychavých zemědělských půd na píscích a štěrkopíscích. Na zemědělské pozemky budou ukládány ve vrstvě o maximální mocnosti 0,15 m. V hlubších horizontech se nacházejí šedé písčité jíly, jílovité písky a zahliněné písky s příměsí štěrků. Tyto zeminy je nutno těžit odděleně od zúrodnění schopných zemin a nakládat s nimi podle zákona o odpadech.

Vytěžená ornice a zúrodnění schopná zemina bude z části uložena v místě stavby (8.500 m3, odvozová vzdálenost <0,5 km), z části odvážena (17.100 m3, odvozová vzdálenost <9 km). Výkopová zemina neschopná zúrodnění bude použita k rekultivačním účelům v pískovně Božice (6.400 m3, odvozová vzdálenost <6,5 km). Odvoz zeminy bude realizován po nezpevněných polních zemních cestách a dále po místní komunikaci a po silnicích II. třídy. Výjezd techniky na veřejné komunikace je nutno řádně označit a případné nánosy z komunikací neprodleně odstraňovat. Nezpevněné zemní cesty, určené pro odvoz zemin, je nutno v rozbahněných úsecích dle potřeby zpevnit kamenivem a po dokončení stavebních prací uvést do původního stavu.

Před zahájením zemních prací budou ve spolupráci s kurátorem botanických sbírek Jihomoravského muzea vytipována místa, kde lze předpokládat semennou banku ohroženého rozrazilu bažinného. Ornice z těchto lokalit bude uložena odděleně od ostatních zemin na dočasnou deponii a následně místně v tenké vrstvě rozprostřena na upravené svahy zemních tůní.

Výsadba souvislých břehových a doprovodných porostů tůní není navržena - žádoucí je zajištění co největšího oslunění mokřadních ploch. Vegetační doprovod se proto omezí na výsadbu drobných skupin stromů s podsadbou keřů. K výsadbě budou použity výhradně stanovištně odpovídající autochtonní druhy dřevin. Navržené druhové složení :

Stromy – 25 ks	Keře – 75 ks

Acer campestre (Javor babyka)	Euonymus europaeus (Brslen evropský)

Ulmus minor (Jilm habrolistý)	Viburnum opulus (Kalina obecná)

Alnus glutinosa (Olše lepkavá)	Frangula alnus (Krušina olšová)

Prunus padus (Střemcha hroznovitá)	Rhamnus catharticus (Řešetlák počistivý)

Populus alba (Topol bílý)	Cornus sanguinea (Svída krvavá)

Salix alba (Vrba bílá)	Salix purpurea (Vrba nachová)

K výsadbě budou použity sazenice keřů s balem výšky min. 0,40 m a sazenice stromů s balem výšky min. 1,20 m geograficky původních a stanovištně odpovídajících druhů. Výsadba bude prováděna do jamek o rozměru nejméně 1,5x větších než je kořenový bal sazenic. Veškeré dřeviny budou při výsadbě důkladně zality. Zálivka bude v období sucha dle potřeby i několikrát opakována. Všechny sazenice keřů budou při výsadbě opatřeny dřevěným kolíkem a nátěrem repelentním prostředkem proti okusu zvěří. Sazenice stromů budou opatřeny dřevěným kůlem a chráničem proti okusu. Nejvhodnějším termínem pro výsadbu je podzim ihned po opadu listí (pro lepší využití zimní vláhy), případně předjaří a jaro do narašení rostlin.

Zemní práce v blízkosti závlahového trubního řadu budou prováděny v dostatečné vzdálenosti od jeho trasy, tj. minimálně 8,0 m. Pojezd stavební a dopravní techniky v jeho ochranném pásmu je nutno omezit na nezbytný rozsah.

Trubní přivaděč

Tůně budou napájeny trubním přivaděčem DN 200, s kapacitním průtokem 16,5 l.s-1, z plastových trub PVC SN10 celkové délky 110 m. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu na pískové lože ve sklonu 2,7‰ a opatřeno ručním obsypem zeminou. Přivaděč bude vyústěn do tůně 1, vyústění potrubí se v délce 1,00 m provede prostou výustí, zinkovanou ocelovou troubou, zajištěnou kamennou rovnaninou.

Voda pro napájení mokřadu bude odebírána z toku odběrným objektem s neregulovatelným odběrem. Množství odebírané vody bude plně záviset na průtocích v toku, na úrovni hladiny vody. Odběrný objekt tvoří jednoduchá železobetonová šachtice s česlemi. Hladina vody v korytě toku bude vzdouvána na výšku 0,40 m nízkým železobetonovým hrazeným prahem. Koryto toku se v místě prahu opevní kamennou dlažbou s vyspárováním. Výstavba hrazeného prahu vyžaduje zajímkování stavební jámy proti horní i dolní vodě s převáděním vody potrubím přes stavební jámu a dle potřeby čerpání vody ze stavební jámy.

Práh bude za běžného provozu hrazen do úrovně 181,20 m n.m. dubovými hradidly tl. 100 mm, osazenými do ocelové drážky.  V horním hradidle bude vyříznut obdélníkový měrný přepad šířky 0,15 m s dolní přepadovou hranou na kótě max.180,96 m n .m., pro kontrolu stanoveného minimálního zůstatkového průtoku (MZP) Q355D = 1,7 l.s-1.

Trubní výpust

Tůň 3 bude opatřena jednoduchou trubní výpustí s požerákovým uzávěrem. Objekt trubní výpusti bude založen do otevřené stavební rýhy. Stavební rýha se upraví na požadovanou niveletu. Šířka dna stavební rýhy je navržena min. 1,75 m, svahy ve sklonu max. 2:1.

Objekt výpusti bude založen na zhutněnou základovou spáru. Případné přehloubení stavební rýhy bude vyrovnáno hubeným betonem. Výpustné potrubí je tvořeno troubami z tvrdého PVC DN 250 SN 10, s kapacitním průtokem 39,0 l.s-1. Trouby budou kladeny na podkladní železobetonovou desku ve sklonu 4,5‰ a obetonovány vodostavebním betonem s výztuží 1x ocelovou svařovanou sítí KARI. Vtoková část výpusti bude upravena pro osazení dřevěného požeráku, dle pokynů výrobce požeráku. Obetonování potrubí je navrženo v celé délce podle požadavků správce VVT Jevišovka (možné pojezdy těžké mechanizace). Vyústění trubní výpusti bude provedeno do zatrubněného koryta toku, bezprostředně před jeho vyústěním do stávajícího vtokového objektu hrázové propusti Příčního potoka. Ve stěně potrubí DN 1000 se vyseká otvor, vyplněný po osazení potrubí zálivkou z vodostavebního betonu. Do monolitického vtokového objektu hrázové propusti nebude zasahováno.

Štola výpusti bude před zásypem převzata projektantem a technickým dozorem investora. Bezprostředně před zásypem budou stěny štoly natřeny jílovitým mlékem a ze stěn stavební rýhy se odstraní přesušené nebo rozmáčené zeminy. Obsyp objektu včetně zásypu stavební rýhy bude prováděn po průběžných vrstvách o maximální mocnosti 0,15 m, průběžně hutněných. Zemina použitá pro zásyp musí mít zrnitost, koeficient průsaku a ostatní fyzikální vlastnosti vhodné pro těsnící jádro dle ČSN 75 2410. Zakládání a provádění objektu výpusti se bude přiměřeně řídit ustanoveními ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Po dobu realizace výstavby trubní propusti bude dle potřeby realizováno čerpání vody ze stavební jámy.

Provozní uzávěr trubní výpusti bude tvořit dřevěný prefabrikovaný otevřený požerák. Jeho parametry jsou vyznačeny v příloze D.12. Osazení požeráku a jeho napojení na konstrukci štoly výpusti bude provedeno podle montážních pokynů výrobce požeráku. Přepadová stěna požeráku je tvořena dlužemi z dubového dřeva tl. 30 mm, výšky 150 mm a je zdvojena. Požerák bude dlužemi hrazen do úrovně hladiny normálního nadržení. Veškerá hradítka (dluže) budou opatřena příslušným kováním, tj. háčky na zachycení dluží. Přítoková část před požerákem bude zpevněna kamennou dlažbou na sucho.

Manipulační a obslužná lávka k požeráku není navržena, za běžného provozu se nepředpokládá manipulace s provozním uzávěrem. Pro občasný přístup k požeráku bude využito mobilní zařízení (hliníkový žebřík aj.).

Při výstavbě trubní výpusti dojde ke styku se stávajícími podzemními sítěmi, ke křížení závlahového vodovodu. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytyčení sítí u jejich správců, při vlastní realizaci se řídit pokyny jejich správců a dodržovat bezpečnostní předpisy. Dále je nutno respektovat ustanovení ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

B.1.4.   Výškopisné a polohopisné údaje

Výškopisné a polohopisné údaje, obsažené v této dokumentaci, jsou uváděny v souřadnicovém systému S-JTSK, ve výškovém systému Bpv.

B.1.5.   Požadavky na kácení vegetace

Realizace stavby nevyžaduje odstranění dřevin rostoucích mimo les. Případné odstranění dřevin podléhá povolení podle §8 zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb.

B.1.6.   Provedené průzkumy

Průzkumné práce provedla firma HIG geologická služba, spol. s r.o., IČ 49969986, v únoru 2019. Cílem průzkumných prací bylo zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů na lokalitě, spolu se stanovením mocnosti kulturních a zúrodnění schopných vrstev pro účely vynětí ze ZPF. Na lokalitě byly provedeny vrtané jádrové geologické sondy V1 – V7, a to do hloubky 2,5 m p.t. Dokumentace vrtů je obsažena v příloze této zprávy.

Dle půdní mapy 1:50 000 se v zájmové lokalitě vyskytuje především půdní typ černice fluvická karbonátová (CCFc). Dle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ se v zájmovém území vyskytují skupiny půdních typů PT60 – černice, BPEJ 0.60.00. Z hlediska hloubky jsou půdy v daném prostoru řazeny do kategorie hlubokých půd. Dle vyhlášky 48/2011 Sb. jsou půdy na lokalitě řazeny do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Černice jsou převážně půdy v rovinatých územích na nivniních uloženinách podél vodních toků. Většinou se jedná o půdy bezskeletovité. Jejich vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, hloubce hladiny vody spojené s vodním tokem a výskytu v jednotlivých klimatických regionech. Jedná se zde o půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při plném nasycení, s možností periodického zamokření.

Provedenými sondami byla zdokumentována svrchní humózní kulturní pokryvná vrstva charakteru tmavě hnědé prachovité písčité hlíny s vyšším podílem humózní hmoty, mocnosti 0,3 – 0,4 m.

Pod svrchním horizontem humózních a organických zemin se vyskytují soudržné hnědé až černé povodňové hlíny jílovitého až písčitojílovitého charakteru, do hloubky cca 1,20-1,50 m. Tyto povodňové hlíny mají charakter zemin schopných zúrodnění. V hlubších horizontech se nacházejí šedé písčité jíly, jílovité písky a zahliněné písky s příměsí štěrků.

Hladina podzemní vody byla v době průzkumu zastižena cca 1,0 m pod terénem. S největší pravděpodobností je však silně ovlivněna dlouhodobým suchem v důsledku srážkového deficitu v posledních 5 letech.

B.1.7.   Zábor pozemků

Realizace záměru vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v následujícím rozsahu:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Číslo LV | Výměra m2 | Stávající využití | Navržené využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Božice | 7723 | 648 | 37500 | orná půda | vodní plocha mokřadní plocha |
|  | CELKEM |  | 37500 |  |  |

Rozsah navrženého využití bude upřesněn geometrickým plánem. Navržené mokřady jsou opatřením pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny, pro které se odvody za odnětí zemědělského půdního fondu nestanoví. (Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 11a, odst. 1 písm. k).

Zemní práce budou prováděny v nivních uloženinách, v zeminách schopných zúrodnění. Vytěžená ornice a zemina schopná zúrodnění bude v množství 25.600 m3 použita v souladu se Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, k povážení mělkých vysychavých zemědělských půd na píscích a štěrkopíscích. Bilance skrývky ornice a zúrodnění schopných zemin je obsažena v příloze D.13.

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde.

B.2.   Hydrotechnické posouzení

B.2.1.   Hydrologické poměry

Základní hydrologické údaje toku Příční potok v profilu 300 m nad ústím do Jevišovky, k.ú. Božice:

- Číslo hydrologického pořadí 4-14-03-0440

- Plocha povodí A = 45,94 km2

- Průměrná roční výška srážek v povodí Pa = 504 mm

- Dlouhodobý průměrný průtok Qa = 32 l.s-1 (třída III)

- M-denní průtoky Qmd (třída IV) l.s-1

| M | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmd | 83 | 54 | 40 | 31 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 1,7 | 0,44 |

- N-leté průtoky QN (třída III) m3.s-1

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | - | - | - | - | - | - | - |

B.2.2.   Technické parametry vodního díla

Mokřady s akumulací vody (napájené z vodního toku)

| Mokřad | Normální hladina | Maximální hladina (terén) | Maximální zatopená plocha | Maximální objem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m n.m. | m n.m. | m2 | m3 |
| Tůň 1 | 180,70 | 181,10 | 1430 | 930 |
| Tůň 2 | 180,70 | 181,10 | 6080 | 6990 |
| Tůň 3 | 180,70 | 181,10 | 15210 | 19200 |
| Tůň 4 | 180,70 | 181,10 | 3140 | 1730 |
| CELKEM |  |  | 25860 | 28850 |

Trubní přivaděč

- Průtočný profil                                                                  	DN 200

- Materiál	PVC SN 8

- Délka	110,00 m

- Sklon nivelety	2,7 ‰

- Kapacitní průtok	0,0165 m3.s-1

Hrazený práh řkm 3,680

- Kóta dna	180,80 m n.m.

- Maximální výška hrazení                          	0,40 m

- Maximální délka vzdutí	135 m

(průměrný sklon toku 3‰)

Trubní výpust

- Průtočný profil                                                                  	DN 250

- Materiál	PVC SN 8

- Délka	44,00 m

- Sklon nivelety	4,5 ‰

- Kapacitní průtok štoly při proudění s volnou hladinou	0,039 m3.s-1

- Maximální vypouštěné množství při vypouštění tůně                          	0,036 m3.s-1

B.2.4.   Závěry hydrotechnického posouzení

Mokřad

Manipulace s hladinou vody v tůních 1,2 a 4 není možná, tůně nejsou vybaveny zařízením, které by manipulaci s hladinou vody umožňovalo.

Tůň 3 je s ohledem na zájmy ochrany přírody, t.j. pro zajištění podmínek ohroženého rostlinného druhu vázaného na obnažená dna nádrží, opatřena trubní výpustí. Trubní výpust bude využívána výhradně k občasnému letnění tůně, s četností 1x za cca 5 roků, vždy v období březen až srpen. Četnost letnění a jeho doba se bude řídit pokyny orgánu ochrany přírody.

Úroveň hladiny vody v tůních bude v průběhu roku přirozeně kolísat v závislosti na velikosti přítoku, úrovni hladiny podzemní vody a na ztrátách průsakem a výparem. Maximální hladina vody v tůních je dána úrovní okolního terénu.

Odběrný objekt s hrazeným prahem

Hrazení prahu vzdouvá hladinu vody v toku do výšky 0,40 m, na úroveň 181,20 m n.m., při provozu odběru je nutno dodržet minimální zůstatkový průtok Q355D = 1,7 l.s-1.

Odběr vody z toku pro napájení mokřadu v množství 0,0 – 16,5 l.s-1 bude za běžného provozu prováděn automaticky bez nutnosti manipulace, množství převáděné vody bude plně závislé na úrovni hladiny vody v toku (viz příloha str. 18).

Trubní výpust

Trubní výpust s kapacitou 39,0 l.s-1 spolehlivě převede množství vody přitékající do mokřadu trubním přivaděčem.

Trubní výpust bude za běžného provozu provozním uzávěrem (dřevěná hradítka) trvale hrazena do úrovně hladiny normálního nadržení. Vypouštění nádrže bude prováděno postupným vyjímáním jednotlivých hradítek požeráku, s ohledem na kapacitu trubní výpusti v počtu maximálně 1 ks současně. Přepadové množství při vypouštění nádrže Qpřep = 0,036 m3.s-1 při přepadové výšce 0,15 m bude trubní výpustí spolehlivě převedeno (průtok v potrubí o volné hladině).

Pravidelné každoroční vypouštění tůně nebude prováděno. Manipulace s hladinou vody v tůni bude prováděna pouze při občasném vypouštění nádrže pro letnění mokřadu z důvodu zájmů ochrany přírody a za účelem slovení nežádoucí rybí obsádky.

B.2.5.   Zajištění bezpečnosti provozu stavby

Pro provoz vodního díla bude vypracován jednoduchý manipulační řád, který bude přiložen k žádosti o kolaudační souhlas. Do manipulačního řádu bude zapracována povinnost občasného letnění tůně 3 pro zajištění zájmů ochrany přírody.

Stavebník při provozu stavby zajistí výkon technickobezpečnostního dohledu, v přiměřeném rozsahu  dle Metodického pokynu č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly (MZe č.j. 37380/2010-15000). Ke stažení na stránkách www.eagri.cz → voda → legislativa → metodické pokyny → zákon o vodách → Metodický pokyn 37380/2010.15000.

B.3.   Vliv stavby na životní prostředí

Navržený mokřad je určen pouze pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity. Nejsou určeny k chovu ryb ani vodní drůbeže. Přípustné jsou výhradně specifické rybí obsádky určené k udržení příznivých ekologických poměrů, zejména k potlačování invazních druhů. Případnou rybí obsádku je do mokřadu možno vysazovat jedině na základě souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mokřady zvyšují retenční schopnosti krajiny, jsou významné z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity území. Vytvoří se podmínky pro další rozvoj vodních i mokřadních společenstev, pro rozmnožování obojživelníků, pro úkryt, odpočinek a rozmnožování vodního ptactva i ptačích populací břehových biocenóz. Různorodé mokřadní prostředí podnítí i další rozvoj odpovídajících společenstev bezobratlých mokřadních živočichů. Mokřady vytvoří v krajinářsky chudém území o velmi nízké ekologické stabilitě hodnotné prvky i z hlediska estetického.

V rámci projektu je navrženo a vytvořeno specifické opatření směřující ke zlepšení stavu zjištěných vzácných druhů a stavu cenných stanovišť. Navržené technické řešení umožňuje manipulaci s hladinou vody v tůni 3. Občasné vypuštění a následné letnění vodní plochy je nezbytné pro vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj ohroženého druhu Veronica anagalloides (rozrazil bažinný), vázaného na obnažené dno vodních nádrží. Četnost letnění a jeho délka se bude řídit pokyny orgánu ochrany přírody. Předpokládá se s četností letnění 1x za cca 5 roků, v období březen až srpen. Vypuštění tůně je vždy nutno realizovat v časném jaru, před začátkem migrace a rozmnožování obojživelníků. Opětovné napouštění tůně je možné provádět v pozdním létě, vždy až po dozrání semen rozrazilu bažinného.

Realizací soustavy dalších zemních tůní v nivě Příčního potoka, navazující na EVL Božické rybníky, lze oprávněně předpokládat vytvoření lužního mokřadního biotopu obdobného charakteru, jaký ochraňuje Přírodní památka Horní Karlov a Přírodní památka Protržený rybník. V podrostu podmáčené olšiny těchto přírodních památek jsou dominantou kromě kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) především vysoké ostřice, zejména ostřice řízná (Carex acutiformis), o. řídkoklasá (C. remota) a také silně ohrožená o. oddálená (C. distans). Podrost olšiny i ostřicové porosty jsou klíčovým biotopem pro populaci hlavního předmětu ochrany EVL Božické rybníky, kriticky ohroženého drobného plže vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Právě prostor nad rybníkem Horní Karlov je centrem s nejvyšší populační densitou tohoto druhu v rámci celé soustavy Božických rybníků. Odhadovaná početnost může dosahovat až desítek tisíc jedinců. Přírodní památky jsou také významnou lokalitou i z hlediska jiných skupin živočichů. Je jednou z několika recentně známých lokalit kriticky ohrožené pijavky lékařské (Hirudo medicinalis) v ČR. Je důležitým místem rozmnožování nejméně osmi druhů obojživelníků, z nichž patří k nejvýznamnější např. skokan ostronosý (Rana arvalis). Mimořádně zajímavá je i entomofauna, zejm. vážek a vodních brouků. Vyskytují se např. šídlo luční (Brachytron pratense), kriticky ohrožený vodomil černý (Hydrophilus piceus), vodan Hydraena paganettii, potápník Dytiscus circumcinctus nebo vírník Gyrinus paykulli. Na lesní porosty a tlející a odumírající dřevní hmotu jsou vázány další významné druhy, jako evropsky významní lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a roháč obecný (Lucanus cervus), dále např. dřevomil Xylophilus testaceus nebo hrotnatec Mordellaria aurofasciata. Lze předpokládat, že všechny tyto významné druhy se přirozeně rozšíří i na nově vytvořený mokřadní biotop.

Příslušný orgán ochrany přírody vydal stanovisko, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu soustavy NATURA 2000, ani nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území. Případný nános v toku dané lokality, prokazatelně způsobený činností při provádění zemních prací bude odstraněn zhotovitelem akce. V průběhu výstavby může dojít k částečnému zhoršení vzhledu okolí i ke zhoršení kvality vody v toku zakalením vlivem stavební činnosti. Toto zhoršení bude pouze přechodné a lze je významně eliminovat stavební kázní a organizací prací ze strany zhotovitele. Během výstavby nesmí dojít k znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Veškeré mechanismy pohybující se v toku a budoucí zátopě, nebo v jejich blízkosti, musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami (maziva, řezné kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními či srážkovými vodami. Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku závadných látek, je nutno postupovat podle § 6 a následujících vyhlášky č. 6/1977 Sb.

Důsledně budou dodržovány zásady ochrany lesa a zemědělského půdního fondu. Práce budou prováděny tak, aby na pozemcích, jejich vegetačním krytu a případných zařízeních nedošlo při výstavbě ke škodám.

S odpady, které při stavbě případně vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy souvisejícími. Během výstavby bude vedena průběžná evidence odpadů, které vzniknou při stavbě, a tato evidence bude předložena při kolaudaci stavby.

### B.4.   Staveniště a provádění stavby

B.4.1.   Příprava pro výstavbu

Stavba je umístěna na pozemcích stavebníka i na pozemcích jiného vlastníka, k nimž je nutno zajistit právo stavby. Uvolňování pozemků pro výstavbu je předpokládáno postupně dle rychlosti postupu stavebních prací.

Stavbou nesmí být dotčeny pozemky mimo obvod staveniště. Obvod staveniště není vyznačen, je dán rozsahem stavebních prací. Obvod staveniště bude v terénu vyznačen při předání staveniště.

Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí, při provádění stavby respektovat podmínky stanovené správci vedení.

B.4.2.   Zásady zařízení staveniště

Charakter stavebních neklade zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimální a bude věcí dodavatele stavby. Pro skladovací, administrativní a hygienické zázemí stavby bude pro zařízení staveniště (vzhledem k charakteru a rozsahu stavby) využito pouze mobilních objektů dodavatele. Skládky materiálu jsou navrženy volné, materiál bude přednostně ukládán přímo v místě upotřebení. Choulostivý materiál bude uložen ve stavební boudě. Skládky, ale i staveniště, je nutno řádně zabezpečit, aby nedošlo ke škodám na materiálu, případně k ohrožení bezpečnosti pracujících na stavbě i dalších osob.

Objekty zařízení staveniště budou umístěny na stavebním pozemku v blízkosti přístupových komunikací, mimo trasu závlahových trubních řadů, aktivní záplavové pásmo a ochranné pásmo nadzemního vedení VN. Umístění objektů bude upřesněno investorem při předání staveniště zhotoviteli stavby.

Staveniště je pro běžnou mechanizaci přístupné po místních komunikacích a dále pak po polní nezpevněné cestě. V průběhu realizace stavby budou všechny komunikace, dotčené provozem stavby, udržovány ve sjízdném stavu. Případné nánosy zeminy je nutno z komunikací neprodleně odstraňovat. Před vyklizením staveniště budou komunikace a pozemky v obvodu staveniště narušené provozem stavby uvedeny do původního stavu.

Elektrickou energii pro objekty zařízení staveniště i pro případné vlastní potřeby stavby jev případě potřeby možno zajistit pouze z mobilních agregátů zhotovitele.  Zařízení staveniště není možno napojit na zdroj pitné vody, pitná voda se bude dovážet. Užitkovou vodu pro potřeby stavby (vlhčení zeminy aj.) je možno odebírat na staveništi pouze omezeně (mimo období hydrologického minima a dlouhodobého sucha).

Stavba vyžaduje přípravu betonové směsi – vodostavebního betonu. S ohledem na požadovaný rozsah a kvalitu betonové směsi, bude zajištěna její příprava v centrální míchárně. Příprava betonové směsi přímo na staveništi nezajistí její požadovanou kvalitu (odolnost proti chemickému účinku vody, vodotěsnost, trvanlivost, mrazuvzdornost, objemová stálost, pevnost a houževnatost).

B.4.3.    Nakládání s odpady

Zemní práce budou prováděny na zemědělské půdě v nivních uloženinách, tedy v zeminách schopných zúrodnění. S odtěženou ornicí a zúrodnění schopnou zeminou bude nakládáno podle ustanovení zákona o ochraně ZPF, budou použity pro povážení zemědělských půd. Ornice a zúrodnění schopná zemina budou těženy společně, na zemědělské pozemky budou ukládány ve vrstvě o maximální mocnosti 0,15 m.

Při realizaci stavby je předpokládán vznik následujícího odpadu:

Číslo odpadu: 17 05 04

Název odpadu: Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Množství: 6400 m3

Původ: terénní úpravy

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Místo určení: Výkopová zemina bude použita pro rekultivační práce v těžebním prostoru pískovny Hodonice. Vlastnosti výkopové zeminy pro její uložení na povrchu terénu budou doloženy protokolem o zkoušce zeminy dle vyhl. č. 294/2005 Sb.

Při vlastní realizaci stavby nebude vznikat nebezpečný odpad. S ostatními odpady, které při stavbě případně vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy souvisejícími. Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od použitých materiálů, zlikviduje dodavatel na své náklady podle svých pracovních postupů. Během výstavby bude vedena průběžná evidence odpadů, které vzniknou při stavbě, a tato evidence bude předložena při kolaudaci stavby.

## B.4.4..  Požadavky na provádění stavby

Termín realizace je předpokládán v roce 2020.  Z hlediska charakteru stavebních prací je optimální suché období s minimem srážek (pozdní léto, podzim, začátek zimy), mimo období s dlouhodobými nebo přívalovými srážkami.

Práce v korytě vodního toku je možno realizovat pouze v období mimo migraci a rozmnožování obojživelníků i mimo období hnízdění ptactva, tzn. práce nebudou prováděny v období od začátku 3. dekády března do začátku 3. dekády srpna běžného roku.

## B.4.5.  Péče o bezpečnost práce

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (déle jen BOZP). Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. Zejména se jedná o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění:

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

- Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce)

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce)

- Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole)

- Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)

- Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb)

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích)

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP)

Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených případů:

- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP (§15 zákona 309/2006 Sb.), musí investor smluvně zajistit činnost koordinátora.

- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci koordinátorem všechny osoby na stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.)

V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP a technických norem na této stavbě

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník. Přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který předloží investorovi

Daný rozsah zemních prací tohoto záměru činnost koordinátora BOZP nevyžaduje.

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlé místní komunikaci a silnici, výjezd ze staveniště bude opatřen nezbytnými dopravními značkami.

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby) musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.

B.4.7.   Vliv provádění stavby na životní prostředí

Stavební práce v korytě vodního toku budou realizovány zásadně mimo období migrace a rozmnožování obojživelníků, tzn. práce nebudou prováděny v období od začátku 3. dekády března do začátku 3. dekády srpna běžného roku.

S ohledem na možný výskyt ohroženého rostlinného druhu bude na stavbě zajištěn biologický dohled, prováděný oprávněným odborným pracovníkem. Pro zásah do jeho přirozeného biotopu bude podána žádost o výjimku z ochranných podmínek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V případě, že za příznivých vláhových podmínek bude v lokalitě zjištěn výskyt rostlin ohroženého druhu, bude zahájení zemních prací vázáno na termín po dozrání semen tohoto ohroženého druhu.  Před zahájením zemních prací budou ve spolupráci s kurátorem botanických sbírek Jihomoravského muzea v každém případě vytipována místa, kde lze předpokládat semennou zásobu ohroženého rozrazilu bažinného. Ornice z těchto vytipovaných lokalit bude uložena odděleně od ostatních zemin na dočasnou deponii a následně místně v tenké vrstvě rozprostřena na upravené svahy zemních tůní.

Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v zájmovém území. Případný nános v toku dané lokality, prokazatelně způsobený činností při provádění zemních prací bude odstraněn zhotovitelem akce. V průběhu výstavby může dojít k částečnému zhoršení vzhledu okolí i ke zhoršení kvality vody v toku zakalením vlivem stavební činnosti. Toto zhoršení bude pouze přechodné a lze je významně eliminovat stavební kázní a organizací prací ze strany zhotovitele. Během výstavby nesmí dojít k znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Veškeré mechanismy pohybující se v toku a budoucí zátopě, nebo v jejich blízkosti, musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Všechny prostory, kde se bude manipulovat se závadnými látkami (maziva, řezné kapaliny, nátěrové hmoty, ředidla apod.), musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními či srážkovými vodami. Pokud by přes všechna opatření došlo k úniku závadných látek, je nutno postupovat podle § 6 a následujících vyhlášky č. 6/1977 Sb.

Důsledně budou dodržovány zásady ochrany ZPF. Práce budou prováděny tak, aby na pozemcích, jejich vegetačním krytu a případných zařízeních nedošlo při výstavbě ke škodám.

S odpady, které při stavbě vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a předpisy souvisejícími.

Při dodržení výše uvedených zásad lze vliv provádění stavby na životní prostředí považovat za zanedbatelný.

B.4.8.   Návrh kontrolních prohlídek

- vytyčení stavby

- založení objektů

- kontrola objektů před zakrytí

- po dokončení stavby

B.5.   Přílohy

- Základní charakteristiky tůní

- Výpočet přepadu požeráku

- Výpočet přepadu hrazeného prahu

- Výpočet průtočného profilu pro minimální zůstatkový průtok

- Výpočet množství vody převáděné přivaděčem

- Základní hydrologické údaje toku

- Dokumentace hydropedologických vrtů

Znojmo 04/2019                                                                                  Jaromír Parolek

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TŮNÍ

| KÓTA HLADINY | ZATOPENÁ PLOCHA | OBJEM |  | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JEDNOTLIVĚ | CELKEM |  |
| m n.m. | m2 | m3 | m3 |  |
| TŮŇ 1 |  |  |  |  |
| 179,50 | 0 | 0 | 0 | DNO |
| 179,70 | 100 | 10 | 10 |  |
| 180,20 | 450 | 135 | 145 |  |
| 180,70 | 860 | 325 | 470 | HN |
| 181,10 | 1430 | 460 | 930 | TERÉN |
| TŮŇ 2 |  |  |  |  |
| 179,20 | 950 | 0 | 0 | DNO |
| 179,70 | 2900 | 960 | 960 |  |
| 180,20 | 3750 | 1660 | 2630 |  |
| 180,70 | 4950 | 2170 | 4790 | HN |
| 181,10 | 6080 | 2200 | 6990 | TERÉN |
| TŮŇ 3 |  |  |  |  |
| 179,20 | 1450 | 0 | 0 | DNO |
| 179,70 | 8180 | 2400 | 2400 |  |
| 180,20 | 10950 | 4780 | 7180 |  |
| 180,70 | 13550 | 6120 | 13300 | HN |
| 181,10 | 15210 | 5900 | 19200 | TERÉN |
| TŮŇ 4 |  |  |  |  |
| 179,20 | 0 | 0 | 0 | DNO |
| 179,70 | 90 | 20 | 20 |  |
| 180,20 | 740 | 200 | 220 |  |
| 180,70 | 1550 | 570 | 790 | HN |
| 181,10 | 3140 | 940 | 1730 | TERÉN |

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PŘEPADU POŽERÁKU

Q = M . b. H3/2    (m3.s-1)

- ostrohranný přeliv, přepadový součinitel M = 1,816

- délka přepadové hrany b = 0,34 m

- H = přepadová výška

| Přepadová výška (m) | Přepadové množství (m3.s-1) |
| --- | --- |
| 0,01 | 0,0006 |
| 0,02 | 0,0017 |
| 0,03 | 0,0032 |
| 0,04 | 0,0049 |
| 0,05 | 0,0069 |
| 0,06 | 0,0091 |
| 0,07 | 0,0114 |
| 0,08 | 0,0140 |
| 0,09 | 0,0167 |
| 0,10 | 0,020 |
| 0,15 | 0,036 |
| 0,20 | 0,055 |
| 0,25 | 0,077 |
| 0,30 | 0,101 |

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET PŘEPADU HRAZENÉHO PRAHU

Q = μ . F. (2.g.H)1/2    (m3.s-1)

Q = 4,790 m3.s-1

- nedokonalý přepad

- přepadový rychlosti μ = 0,75

- plocha průtočného profilu při plném zahrazení prahu F = 2,28 m2

F = (b+m.y).y = (2,60+2.0,60).0,60

- rozdíl hladin pod a nad prahem H = 0,40 m

VÝPOČET PRŮTOČNÉHO PROFILU PRO MZP

b = Q : (M . H3/2)  (m)

H3/2 = 0,0017 : (1,816 . 0,15)

H = 0,034 m

- b = 0,15 délka přepadové hrany

- přepad se širokou korunou, přepadový součinitel M = 1,816

- hloubka obdélníkového přepadu, přepadová výška H (m)

- Q = minimální zůstatkový průtok Q355D = 0,0017 m3.s-1

VÝPOČET MNOŽSTVÍ VODY PŘEVÁDĚNÉ PŘIVADĚČEM

- kóta dna toku =  180,80 m n.m.

- výřez profilu pro MZP, kóta dna = 180,96 m n.m., b = 0,15 m

- kóta odběru = 181,00 m n.m., přivaděč DN 200, i 0,0027, Qkap 16,5 l.s-1, diagram částečného plnění dle technického manuálu Wavin

- kóta horní hrany hradidel prahu = 181,20 m n.m.

| Kóta hladiny v nadjezí prahu | Přepadová výška | Trubní přivaděč DN 200 |  |  | MZP pod odběrem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HT / HV | QT / QV | Q |  |
| m n.m. | m |  |  | l.s-1 | l.s-1 |
| 180,96 | 0,00 | - | - | - | 0,0 |
| 181,00 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 181,04 | 0,08 | 0,2 | 0,06 | 1,0 | 6,2 |
| 181,08 | 0,12 | 0,4 | 0,28 | 4,6 | 11,3 |
| 181,12 | 0,16 | 0,6 | 0,58 | 9,6 | 17,4 |
| 181,16 | 0,20 | 0,8 | 0,88 | 14,5 | 24,4 |
| 181,20 | 0,24 | 1,0 | 1,00 | 16,5 | 32,0 |

SOUŘADNICE VRCHOLOVÝCH BODŮ

| VRCHOLOVÝ BOD | Y | X |
| --- | --- | --- |
| TŮŇ 1 |  |  |
| VB 1.1. | 623066,85 | 1197764,90 |
| VB 1.2. | 623011,40 | 1197743,15 |
| VB 1.3. | 623010,10 | 1197761,30 |
| VB 1.4. | 622988,95 | 1197794,00 |
| VB 1.5. | 623006,15 | 1197802,50 |
| TŮŇ 2 |  |  |
| VB 2.1. | 623182,85 | 1197690,95 |
| VB 2.2. | 623091,90 | 1197678,35 |
| VB 2.3. | 623033,05 | 1197706,00 |
| VB 2.4. = 1.2. | 623011,40 | 1197743,15 |
| VB 2.5. = 1.1. | 623066,85 | 1197764,90 |
| TŮŇ 3 |  |  |
| VB 3.1. | 623100,00 | 1197584,75 |
| VB 3.2. | 622875,75 | 1197737,80 |
| VB 3.3. = 1.5. | 623006,15 | 1197802,50 |
| VB 3.4. | 623014,15 | 1197715,35 |
| VB 3.5. = 2.2. | 623091,90 | 1197678,35 |
| TŮŇ 4 |  |  |
| VB 4.1. = 3.1. | 623100,00 | 1197584,75 |
| VB 4.2. = 2.2. | 623091,90 | 1197678,35 |
| VB 4.3. = 2.1. | 623182,85 | 1197690,95 |
| ODBĚRNÝ OBJEKT |  |  |
| VB 5.1. | 623102,60 | 1197860,35 |