SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů a koncepčních dokumentů pro Mikroregion Žídelná, který sdružuje obce Hostišová, Lechotice, Machová, Míškovice, Mysločovice, Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice, v následujícím rozsahu 3 částí veřejné zakázky:

Část 1 veřejné zakázky - Pasport jednotné kanalizace a vodovodu

Pasporty jednotné kanalizace

Pasport vč. dodávky vhodného softwaru pro práci s dodanými pasporty bude proveden pro obce Lechotice, Machová, Racková, Mysločovice, Tečovice, Hostišová a Sazovice. Pasport kanalizace bude základní evidencí kanalizační sítě a nástroj její správy a efektivního provozu 
a údržby. Pasport jednotné kanalizace bude sloužit jako výchozí podklad pro stanovování vlastnických vztahů při průchodu sítě nebo určování přesného místa poruchy nebo ucpání. Dále bude vhodným výchozím podkladem pro plánování revizí a čištění, prodej majetku, řízení 
ve věci získávání dotací na dostavbu nebo obnovu kanalizace nebo zjištění aktuálního technického stavu kanalizační sítě.

Rozsah díla

- Prohlídka šachet vč. zaměření, zaměření hloubky dna a poklopu (u spadišťové šachty 3 výšky)

- Kamerová prohlídka kanalizační sítě dle specifikace zadavatele vč. vytýčení půdorysné trasy (a to na základě trasování pomocí sondy nebo vodiče a lokátoru elektricky vodivých podzemních inženýrských sítí), geodetické zaměření polohopisu a výškopisu trasy, včetně určení polohy přípojek, odboček a průběhu hlavního řadu.

- Provedení komplexní prohlídky kanalizační sítě v rozsahu požadované kamerové prohlídky, která bude obsahovat:

  - Kontrolu všech trubních spojů včetně spojů šachta – potrubí

  - Kontrolu napojení přípojek

  - Prohlídku uzlů (šachet a jiných objektů na stokové síti) včetně zaznačení případných vad (prasklá skruž, netěsnost mezi skružemi apod.)

  - Značení veškerých vad na potrubí včetně prasklin deformací potrubí (promáčkliny, ovalitní deformace), rozestoupených spojů, vadně napojených přípojek, infiltrací, prorůstajících kořenů atd.

  - Měření ovalitní deformace v místě jejího výskytu

  - Měření hladiny vody (sedimentu)

  - Měření přesazených přípojek (délka přesahu do potrubí)

  - Měření profilu sklonu (protisklonu vůči nivelitě)

- Aktualizace a evidence prvků kanalizační sítě, zejména typ prvku, profil, délka, materiál, stáří prvku, apod.

- Revize zákresu přípojek na základě ověření souladu digitální evidence s „ručně“ zakreslovanými přípojkami.

- V místě, kde nebude možný přístup do stoky kamerou – sedimenty, atd., bude potrubí zadavatelem vyčištěno a následně zhotovitelem zmonitorováno.

Délka kanalizace

| Obec | Pasportizace kanalizace | Geodetické zaměření | Kamerové prohlídky |
| --- | --- | --- | --- |
| Lechotice | 5,400 km | 4,560 km | 2,550 km |
| Machová | 7,000 km | 5,500 km | 5,500 km |
| Racková | 6,120 km | 0,000 km | 1,000 km |
| Mysločovice | 5,155 km | 3,685 km | 4,675 km |
| Tečovice | 13,600 km | 11,100 km | 11,100 km |
| Hostišová | 3,200 km | 3,000 km | 3,000 km |
| Sazovice | 8,010 km | 4,810 km | 8,010 km |

Pasport bude vytvořen v tištěné a digitální verzi. Tištěná verze se skládá z textové, tabulkové a mapové části. Textová část obsahuje souhrnné informace o kanalizační síti. V části tabulkové se nachází evidence kanalizační sítě formou tabulky. V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé prvky kanalizační sítě na mapovém podkladu základní mapy ČUZK. Digitální výstup bude 
ve formátu pdf, dgn, dwg a shp. Součástí dodávky pasportu bude také zavedení a instalace vhodného softwaru pro práci s prostorovými daty včetně zaškolení uživatelů a technické podpory, za provoz tohoto softwaru nesmí být účtovány další poplatky.

Pasport vodovodu

Pasport vč. dodávky vhodného softwaru pro práci s dodaným pasportem bude proveden 
pro obec Žeranovice.

Pasport vodovodu bude základní evidencí sítě, která hodnotí stav prvků vodovodu. Pasport může sloužit jako výchozí podklad pro plánování údržby, obnovy a rozvoje sítě. Rovněž bude možné ho využít při lokalizaci poruch vodovodní sítě.

Rozsah díla

- Prohlídka šachet vč. zaměření míst, které nejsou zaměřena (budou identifikovány 
při terénním šetření zadavatelem)

- Kamerová prohlídka problematických míst kanalizační sítě dle zadání zadavatele.

- Aktualizace a evidence prvků kanalizační sítě, zejména typ prvku, profil, délka, materiál, stáří prvku, apod.

- Revize zákresu přípojek na základě ověření souladu digitální evidence s „ručně“ zakreslovanými přípojkami.

Zadavatel uvádí, že délka vodovodu v obci Žeranovice je 6,3 km.

Pasport bude vytvořen v tištěné a digitální verzi. Tištěná verze se skládá z textové, tabulkové 
a mapové části. Textová část obsahuje souhrnné informace o vodovodní síti. V části tabulkové se nachází evidence sítě formou tabulky. V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé prvky vodovodní sítě na mapovém podkladu základní mapy ČUZK. Digitální výstup bude ve formátu pdf, dgn, dwg a shp. Součástí dodávky pasportu bude také zavedení a instalace vhodného softwaru pro práci s prostorovými daty včetně zaškolení uživatelů a technické podpory, 
za provoz tohoto softwaru nesmí být účtovány další poplatky.

Část 2 veřejné zakázky -  Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství bude vytvořena pro obce Lechotice, Sazovice, Mysločovice a Hostišová.

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství zhodnotí současný stav nakládání 
s odpady v obci. Strategie přinese detailní přehled o stavu odpadového hospodářství v obcích. Tímto napomůže k odhalení kritických míst a ukáže, v jaké oblasti dochází k největší produkci odpadů, a které mohou být např. ekologicky využity. Strategie následně definuje základní cíle, navrhne systém ke zvýšení efektivity nakládání s odpady a plán realizace navrhovaných opatření. Analytická část strategie bude vycházet z pasportu odpadových míst.

Cílem strategie je provést analýzu území, stanovit konkrétní opatření a jejich implementaci.

Dílčím cílem je minimalizovat budoucí dopady na rozpočet obce za využití efektivních metod a postupů obecní samosprávy v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Výsledné aktivity budou naplánované, propojené a přehledné.

V případě návrhu umístění nových prostorových prvků dojde k převedení údajů do geodatabáze a zpracování v příslušných programech na podkladu ortofoto (leteckých) snímků, čímž vznikne mapová část pasportu. Digitální výstup bude ve formátu pdf, dgn, dwg a shp. Součástí dodávky bude také zavedení a instalace vhodného softwaru pro práci s prostorovými daty včetně zaškolení uživatelů a technické podpory, za provoz tohoto softwaru nesmí být účtovány další poplatky.

Část 3 veřejné zakázky - Koncepce veřejného osvětlení

Koncepce bude vytvořena pro obce Lechotice a Hostišová.

Pasportizace veřejného osvětlení pro obce Lechotice a Hostišová bude zaměřena na evidenci světelných bodů a souvisejícího technického zařízení. Součástí pasportu bude zmapování umístění a technického stavu svítidel v obci skrze prohlídku všech zařízení, zaměření jejich technických parametrů. Mezi technické parametry bude uvedena zejména výška stožáru, výška svítidla, typ osvětlení, vzdálenost stožáru od komunikace a další vybavení stožáru. Dalším parametrem bude aktuální stav stožáru nebo svítidla, který bude určen subjektivním hodnocením pozorovatele.

Samotná koncepce mimo pasport bude obsahovat také návrhovou část, jejíž smyslem bude definovat parametry, pravidla, postupy a cíle týkající se veřejného osvětlení (VO) obcí 
ve střednědobém horizontu. Koncepce veřejného osvětlení bude obsahovat shrnutí poznatků 
o současném stavu a zároveň navrhne opatření k rozvoji osvětlení v potřebných místech, které sama stanoví.

Součástí koncepce budou následující části,

- Základní plán veřejného osvětlení,

- Plán obnovy modernizace veřejného osvětlení

- Standardy veřejného osvětlení.

Koncepce bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. (Zákon o pozemních komunikacích) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací a ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení, za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostranství.

Koncepce by měla zefektivnit procesy a postupy obecní samosprávy v oblasti veřejného osvětlení obce dále by měla přispět k lepšímu plánování a účelnému vynakládání finančních prostředků v tomto odvětví, proto součásti dodávky bude i proškolení vybraných představitelů obce v oblasti veřejného osvětlení.

V případě návrhu umístění nových prostorových prvků dojde k převedení údajů do geodatabáze a zpracování v příslušných programech na podkladu ortofoto (leteckých) snímků, čímž vznikne mapová část. Digitální výstup bude ve formátu pdf, dgn, dwg a shp. Součástí dodávky bude také zavedení a instalace vhodného softwaru pro práci s prostorovými daty včetně zaškolení uživatelů a technické podpory, za provoz tohoto softwaru nesmí být účtovány další poplatky.