Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Přestavba a rozšíření domova pro seniory

Technologie gastro

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší rekonstrukci kuchyňského provozu domova seniorů v Broumově. Součástí projektu je návrh kuchyně s přípravnami a sklady, expedice jídel, mytí tabletového systému a provozního nádobí. Zázemí pro personál kuchyně a sklad biologického odpadu není v projektu řešen, zůstává stávající.

Dispoziční řešení

Nový prostor provozu kuchyně se nachází v 1PP objektu. V prostoru gastro provozu jsou na jedné straně zásobovací chodby navrženy sklady potravin, sklad a přípravna hrubé zeleniny a přípravna studené kuchyně. V čele chodby je úklidová místnost se skladem chemie. Na druhé straně chodby se nacházejí přípravny, varna, prostor expedice jídel, mytí provozního nádobí a mytí tabletového systému a termoportů. V 1PP se rovněž nachází zázemí pro personál kuchyně a sklad biologického odpadu, které zůstávají stávající.

Skladba a počty jídel

V kuchyni bude připravována strava pro klienty a personál domova, část jídel bude určená k vývozu mimo objekt.

Strava pro klienty domova:

- je předpokládána v počtu cca 70 jídel

- teplá jídla budou distribuována v pasivním tabletu, jedná se vždy o oběd, cca 2x v týdnu večeře

- studená kuchyně, snídaně, svačiny a cca 5x v týdnu i večere, budou podávány formou balíčku

Strava pro personál domova:

- je předpokládána v počtu cca 35 jídel

- výdej pouze teplých jídel (obědů), které budou podávány rovněž v tabletu, případně v jídlonosiči

Vývoz jídel:

- je předpokládán v počtu cca 70 jídel (cca 6-8 termoportů)

- vývoz pouze teplých obědů v gastronádobách v termoportech

Sklady potravin

Zásobování bude prováděno dle potřeby.  Bude dodržován postupný příjem zboží dle komodit, tak že jednotlivé druhy potravin se na příjmu a v chodbě skladového příjmu nebudou křížit. Ve skladu bude dbáno na oddělené skladování neslučitelných potravin tak, aby bylo vyloučeno vzájemné negativní mikrobiologické nebo smyslové ovlivnění. Veškeré zboží bude uloženo v regálech nebo na skladovacích paletách, chlazené a mražené suroviny pak v chladících a mrazících skříních, nebo stolech.

První sklad potravin bude vybaven, 4x chladící skříní 700 l, 2x mrazící skříní 700 a skladovými regály. S ohledem na malý prostor v zásobovací chodbě zde bude umístěna podlahová váha. Druhý menší sklad bude sloužit pro suché potraviny a bude vybaven regály.

Sklad a hrubá přípravna zeleniny

Přípravna a sklad hrubé zeleniny se nachází za sklady potravin. Přípravna bude vybavena nerezovým pracovním stolem se dřezem, policí a zásuvkou, škrabkou brambor a kořenové zeleniny, chladící skříní 700 l, skladovým regálem, umývátkem na ruce a mobilní nádobou na odpad.

Přípravny masa, těsta a čisté zeleniny

Přípravna masa a těsta je situována v jedné místnosti, která je otevřená do varny a chodbou přístupná ke skladům. Příprava čisté zeleniny je navržena v okrajové části varny. Přípravny jsou řešeny jako oddělená samostatná pracovní místa.

Přípravna masa

Pro přípravu masa je navržen pracovní stůl se dřezem, policí a zásuvkami a chladící stůl na GN. Nad stoly bude osazena nástěnná police. Umývátko na ruce a mobilní nádoba na odpad jsou společné i pro přípravu těsta.

Přípravna těsta

Úsek přípravy těsta bude vybaven dvěma pracovními stoly s policemi a zásuvkami, nástěnnou policí a univerzálním kuchyňským strojem 60 l s příslušenstvím.

Přípravna zeleniny

V místě přípravy bude umístěn nerezový stůl se dřezem, policí a zásuvkou a chladící stůl na GN. Nad chlazeným stolem bude osazena nástěnná police. Vybavení doplní stolní kráječ zeleniny. U přípravy bude umístěno umývátko na ruce.

Přípravna studené kuchyně

Přípravna studené kuchyně je situována v samostatné místnosti za sklady potravin. Bude zde probíhat příprava snídaní, svačin a studených večeří, které budou podávány formou balíčku. Pracovní plochu v přípravně budou tvořit pracovní stůl se dřezem a policí, pracovní stůl s policí a zásuvkami a chladící stůl na GN. Nad stoly budou osazeny nástěnné police. Přípravna bude vybavena regálem, chladící skříní 700l, umývátkem na ruce a mobilní nádobou na odpad. Pro přípravu budou také využity stolní stroje, jako je stolní hnětač 5l nebo nářezový stroj. Pro balení jídel je navržena ruční balička, která bude umístěna na mobilní podstavě. Balíčky budou před expedicí klientům ukládány v chladící skříni přímo v přípravně.

Varna

Varné prvky tvoří technologie řady 900 mm. Navrženy jsou dva varné kotle jeden o objemu 100l a druhý 150l, indukční sporák se čtyřmi plotnami a otevřenou podstavou a multifunkční pánev o objemu 100l. Mezi kotli a indukční plotnou se nachází dva pracovní stoly s policemi, jeden bude vybaven zásuvkou a druhý, blíže ke sporáku, napouštěcím ramenem na vodu. Třetí pracovní stůl bude umístěn vedle multifunkční pánve. Varnou technologii doplní dva konvektomaty. Jeden s kapacitou 20xGN1/1 se zavážecím vozíkem a druhý s kapacitou 10xGN1/1 bude osazen na podstavném šokeru kapacity 5xGN1/1. Ve varně je dále navržen chladíc stůl na GN, regál a umývátko na ruce.

Nad varnou technologii budou umístěny digestoře s labyrintovými filtry a osvětlením. Návrh digestoří není součástí PD Gastro, řeší je projekt VZT. Před varnými kotli a pánví budou osazeny podlahové vpusti s vyjímatelnými rošty.

Expedice jídel (plnění termoportů a tabletů)

Úsek plnění tabletů a termoportů přímo navazuje na varnu. Uprostřed místnosti budou umístěny dva pracovní stoly, na kterých bude probíhat plnění tabletů a termoportů. Kolem stolů budou dle potřeby umístěny vozík na spodní a horní díl tabletu, ohřevné vozíky na talíře a misky, ohřevné výdejní vany, zásobník na víčka a manipulační vozík. Tablety budou po jejich naplnění umístěny do vozíků se vsuny a distribuovány na oddělení. Tabletové vozíky budou parkovány na kraji přípravny v místě u dveří na chodbu. Termoporty budou ukládány do regálu přímo u místa plnění TP. Pro transport TP bude sloužit manipulační vozík.

Mytí tabletového systému a termoportů

Mytí tabletového systému a termoportů je situováno hned na začátku provozu kuchyně a svou čistou zónou přímo navazuje na prostor plnění tabletů a termoportů.

V úseku mytí tabletového systému je navržena sestava dvou mycích strojů s košem 500x500 mm, přiváděcí stůl se dřezem v délce na dva koše a odváděcí stůl rovněž v délce na dva koše. Před přiváděcím stolem bude osazena podlahová vpusť. U přiváděcího stolu bude, nad vpustí, probíhat mytí tabletových vozíků. Čisté díly tabletu i nádobí se bude ukládat přímo do zásobníků, které budou parkovány v prostoru plnění tabletů a termoportů, stejně tak čisté tabletové vozíky.

Na druhé straně místnosti se nachází úsek mytí termoportů. Mytí termoportů bude probíhat ve dřezu. Na dřez navazuje stůl s odkapní plochou. Termoporty budou ukládány do vyhrazeného regálu v úseku plnění tabletů a termoportů.

V mytí bude osazeno umývátko na ruce a mobilní nádoba na odpad. Nad mycími stroji budou umístěny digestoře s labyrintovými filtry. Návrh digestoří není součástí PD Gastro, řeší je projekt VZT.

Mytí provozního nádobí, centrální úpravna vody

Mytí provozního nádobí bude probíhat v granulovém mycím stroji na provozní nádobí. Dále je zde navržen mycí stůl se dřezem na černé nádobí, dva regály a mobilní nádoba na odpad. Před dřezem bude osazena podlahová vpusť s vyjímatelným roštem.

Nad mycím strojem bude umístěna digestoř s labyrintovými filtry. Návrh digestoří není součástí PD Gastro, řeší je projekt VZT.

V prostoru vedle mycího stroje bude instalována centrální úpravna studené vody. Upravená voda bude stavebně rozvedena k technologii, která potřebuje pro svůj provoz změkčenou vodu, aby nedocházelo k zavápnění zařízení. Jedná se o mycí stroje, konvektomaty a pláště varných kotlů. Je zde navržen duplexní systém, který zaručuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Úklidová místnost, sklad chemie

Na chodbě se nachází úklidová místnost, která bude vybavena výlevkou s teplou a studenou vodou a dvěma regály pro skladování chemie.

Energie, voda, odpad, chlazení a digestoře

Zdroj energie pro gastro technologii bude elektrická energie.

Pro úpravu vody (změkčení) je navržena centrální úpravna vody. Jedná se o duplexní systém, který zaručuje nepřetržitou dodávku upravené vody.

Odpadní voda z gastro technologie bude svedena do tukové kanalizace. Jedná se o všechny dřezy, mycí dřezy a odpady z technologie. Umývátka na ruce nemusí být zahrnuta do tukové kanalizace.

03/2023 								        Ing. Petra Pelikánová