Všeobecná specifikace prádelenské techniky

Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 14kg suchého prádla

odpružená konstrukce

elektrický ohřev max. 12kW

objem bubnu min. 135 litrů

průměr bubnu min. 620 mm

otáčky odstředění min. 1050 ot./min.

G-faktor min. 400

materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

elektronický  programovatelný programátor

možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků

ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

možnost napojení tek. pracích prostředků

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot a časů

velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.410mm

max. rozměry 1250x800x950mm (vxšxh)

průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 18kg suchého prádla

odpružená konstrukce

elektrický ohřev max. 18kW

objem bubnu min. 180 litrů

průměr bubnu min. 750 mm

otáčky odstředění min. 950 ot./min.

G-faktor min. 400

materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli

elektronický  programovatelný programátor

možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků

ochlazovací cyklus

frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)

min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV

vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75mm

antishock systém / dezinfekční praní

samodiagnostický systém / zkrácené programy

automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků

perforovaná zvedací žebra

ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií

možnost napojení tek. pracích prostředků

plně automatický proces praní s výbornou prací schopností

vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně

přesné nastavení požadovaných teplot a časů

velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.460mm

max. rozměry 1450x1000x1000mm (vxšxh)

Dva kusy:

průmyslový bubnový sušič s kapacitou 13kg suchého prádla

Kapacita bubnu min. 13 kg

Objem bubnu min. 285 litrů

Průměr bubnu min. Ø 760 mm

Elektrický ohřev max. 18 kW

Snadnoovladatelný mikroprocesor

Nerezový buben

Reverzace bubnu

Snadno čistitelný filtr

Vestavěný ventilátor

Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu

Velké otevírání dveří pro snadné nakládání a vykládání Ø min. 600 mm

Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo – efektivnější sušení

Volba teploty, času sušení, ochlazování

Odtah vzduchu max. Ø 200 mm

Hmotnost stoje max. 250 kg

Rozměry (VxŠxH) max.: 1700x800x1170 mm

Průmyslový válcový mandl

Průměr válce min. Ø 320 mm

Délka válce min. 2080 mm

Ohřev: elektrický, plynový

Automatická ochrana rukou bezpečností lištou

chromovaný válec pro lepší tepelnou vodivost a minimální údržbu

Snadno ovladatelný mikroprocesor

Centrálstop

Možnost nastavení žehlících programů

Samodiagnostický systém hlášení chyb

Volba teploty 0 – 180 st. C

Vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu s průměrem min. 150 mm

Plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením

Vysoký žehlící přítlak

Kontrolní systém přehřátí (2x senzor)

Min. proudění vzduchu ventilátoru 500 m3/hod.

Přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu

Naváděcí stůl s nomexovými pásy

Koryto pro žehlené prádlo

Koryto pro vyžehlené prádlo

Možnost obsluhy jednou osobou

V případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla

Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu min. 300 stupňů

Hmotnost stroje max. 440 kg

Rozměry (VxŠxH) max. 1110x2090x760 mm

Profesionální žehlící komplet s napařovací profesionální žehličkou a vyvíječem páry

Integrovaná napařovací profesionální žehlička

Integrovaný vyvíječ páry

Připojení 380-400V/3 + N/50 Hz

Rozměry desky min.: 1100x380x230mm

Rozměry (VxŠxH) max. 1550x600x1100mm

Hmotnost stroje max. 90kg

Profesionální šicí stroj

Přípojení: 1x230V

Počet jehel: 1, Vázaný steh, přímý

Podávání spodní, ponorkové

Patka: plochá

Délka stehu nastavitelná otočným knoflíkem v rozmezí 0 až 5 mm

Rychlost šití 3000 - 5000 stehů / min

Zabudované LED osvětlení s možností regulace intenzity

Rozměry: 1000x1070x550mm

Hmotnost stroje max. 78kg

Materiál: lakovaná ocel + dřevěná pracovní deska

4 kusy:

Vozík na mokré prádlo

Pojízdný vozík na mokré prádlo s vypouštěcím dnem

Rozměry: 700x800x600mm

Hmotnost vozíku max. 20 kg

Materiál: polypropylen

Celková nosnost vozíku max. 50 kg

4 kusy:

Vozík na čisté prádlo

Pojízdný vozík na čisté prádlo proutěný

Rozměry: 1070x900x600mm

Hmotnost vozíku max. 20kg

Materiál: lakovaná ocel

Celková nosnost vozíku max. 50 kg

2 kusy:

Regál na čisté prádlo

Regál s celkem čtyřmi policemi na skladování čistého prádla

Rozměry: 2000x1000x600mm

Hmotnost max. 60 kg

Materiál: lakovaná ocel

Nosnost police max. 45 kg

Pracovní stůl pro manipulaci s prádlem

Rozměry: 800x1500x750 mm

Hmotnost max. 40 kg

Materiál: pracovní deska z nerezové oceli

Nosnost max. 400 kg