Všeobecná specifikace další prádelenské techniky

Profesionální žehlící komplet s napařovací profesionální žehličkou a vyvíječem páry

Integrovaná napařovací profesionální žehlička

Integrovaný vyvíječ páry

Připojení 380-400V/3 + N/50 Hz

Rozměry desky min.: 1100x380x230mm

Rozměry (VxŠxH) max. 1550x600x1100mm

Hmotnost stroje max. 90kg

Profesionální šicí stroj

Přípojení: 1x230V

Počet jehel: 1, Vázaný steh, přímý

Podávání spodní, ponorkové

Patka: plochá

Délka stehu nastavitelná otočným knoflíkem v rozmezí 0 až 5 mm

Rychlost šití 3000 - 5000 stehů / min

Zabudované LED osvětlení s možností regulace intenzity

Rozměry: 1000x1070x550mm

Hmotnost stroje max. 78kg

Materiál: lakovaná ocel + dřevěná pracovní deska

4 kusy:

Vozík na mokré prádlo

Pojízdný vozík na mokré prádlo s vypouštěcím dnem

Rozměry: 700x800x600mm

Hmotnost vozíku max. 20 kg

Materiál: polypropylen

Celková nosnost vozíku max. 50 kg

4 kusy:

Vozík na čisté prádlo

Pojízdný vozík na čisté prádlo proutěný

Rozměry: 1070x900x600mm

Hmotnost vozíku max. 20kg

Materiál: lakovaná ocel

Celková nosnost vozíku max. 50 kg

2 kusy:

Regál na čisté prádlo

Regál s celkem čtyřmi policemi na skladování čistého prádla

Rozměry: 2000x1000x600mm

Hmotnost max. 60 kg

Materiál: lakovaná ocel

Nosnost police max. 45 kg

Pracovní stůl pro manipulaci s prádlem

Rozměry: 800x1500x750 mm

Hmotnost max. 40 kg

Materiál: pracovní deska z nerezové oceli

Nosnost max. 400 kg