Část A: Výrobní linka

1. MONTÁŽNÍ STŮL I.

Výrobce: …………………………………………………………………

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

Minimální požadavky:

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry vyráběného rámu |  |  |
| Délka panelu |  | 9000 mm |  |
| Šířka panelu |  | 1600 – 2900 mm |  |
| Tloušťka rámu |  | 100 – 300 mm |  |
| Hmotnost rámu |  | max. 1000 mm |  |
|  | Technická specifikace stroje: |  |  |
| Počet přítlačných jednotek |  | min. 10 ks |  |
| Elektrický příkon |  | min. 1,5 kW max. 2,5 kW |  |
| Připojení stlačeného vzduchu |  | min. 8 bar |  |
| Spotřeba stlačeného vzduchu |  | zanedbatelná |  |
| Hmotnost stroje |  | max. 4200 kg |  |

2. MONTÁŽNÍ STŮL II.

Výrobce: …………………………………………………………………

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

Minimální požadavky:

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry vyráběného panelu |  |  |
| Délka panelu |  | do 9000 mm |  |
| Šířka panelu |  | 2000 – 2900 mm |  |
| Tloušťka rámu |  | 100 - 400 mm |  |
| Hmotnost rámu |  | max. 2000 kg |  |
|  | Technická specifikace stroje: |  |  |
| Elektrický příkon |  | min. 8 kW max. 10 kW |  |
| Připojení stlačeného vzduchu |  | min. 8 bar |  |
| Spotřeba stlačeného vzduchu |  | zanedbatelná |  |
| Hmotnost stroje |  | max. 2100 kg |  |
| Úhel vyklápění stolu |  | min. 0o – 90o |  |
| Příčný přejezd stolu - elektromotorický |  | ano |  |

3. CNC multifunkční portál

Výrobce: …………………………………………………………………

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry podle vyráběných panelů |  |  |
| Délka pojezdu |  | dle projektu |  |
| Šířka panelu |  | 3000 mm |  |
| Tloušťka panelu |  | 50 – 400 mm |  |

Mechanické části

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technická specifikace |  |  |
| Elektrický příkon |  | min. 16 kW, max. 20 kW |  |
| Připojení stlačeného vzduchu |  | min. 0,8 MPa |  |
| Spotřeba vzduchu - přibližná |  | max. 55 m3/h |  |
| Hmotnost stroje |  | max. 5300 kg |  |
|  | Technická specifikace - Jednotka sponkování |  |  |
| Sponkovací pistole |  |  |  |
| Délka spony |  | min. rozsah 25-65 mm |  |
| Kapacita zásobníku |  | min. 1900 ks |  |
| Rychlost sbíjení - maximální |  | min. 8 ks/s |  |
|  | Technická specifikace - Frézovací jednotka |  |  |
| Obráběcí vřeteno – příkon / upínání |  | min. 9 kW max. 10 kW / HSK F63 |  |
| Otáčky vřetene |  | min. rozsah 0 – 24.000 rpm |  |
| Zásobník nástrojů – počet pozic |  | min. 9 |  |

4. PŘESUVNA PANELŮ

Výrobce: …………………………………………………………………

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry podle vyráběných panelů |  |  |
| Délka panelu |  | 6000 – 9000 mm |  |
| Šířka panelu |  | 2000 – 2900 mm |  |
| Tloušťka rámu |  | 100 – 400 mm |  |
| Hmotnost panelu |  | max. 2500 kg |  |
|  | Technická specifikace stroje: |  |  |
| Elektrický příkon |  | min. 2 kW max. 3kW |  |
| Rychlost pojezdu |  | manuálně nastavitelná |  |
| Délka pojezdu |  | dle projektu |  |
| Hmotnost stroje |  | max. 2200 kg |  |

5. DOKONČOVACÍ A SKLADOVACÍ DRÁHY

Výrobce: …………………………………………………………………

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry podle vyráběných panelů |  |  |
| Délka dráhy |  | 27 m |  |
| Kapacita zásobníku |  | min. 270 bm |  |
| Výška panelu |  | do 2900 mm |  |
| Tloušťka panelu |  | do 400 mm |  |
| Hmotnost rámu |  | neomezena |  |

ČÁST B: Software pro zpracování výrobní dokumentace

| Parametr |  | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2D-3D-CAD |  |  |
| Integrace externí Adresní banky pro automatické propojení se správcem projektu, volné zadání půdorysu, Asistent budovy pro rychlé a dynamické zadání (včetně přizpůsobení na volné polygony) |  | ano |  |
| Libovolné řešení střech s rozměrovými informacemi střešních ploch a hran, rychlá kalkulace |  | ano |  |
| Linie a šrafování podle ISO norem, neomezené CAD funkce a kótování, volné funkce polygonu, DXF propojení. |  | ano |  |
| Načtení (pomocí zaměřovacích systému) a vytváření 3D-bodu a 3D-Linií, Zobrazení kulatých a točených 3D- rotačních- a projekčních prvků. |  | ano |  |
| 3D-modelování budovy bez opláštění, Okna a dveře ve 2D, 3D a rez , Automatické ořezání sten podle střešních rovin. BEZ konstrukční úpravy sten a stropu. |  | ano |  |
| Seskupení a funkce maker, funkce VPRED/VZAD, funkce Vyhledat a označit v celém projektu, Kontrolní centrum pro kontrolu kolizí, 3D-zobrazení se skrytými čarami nebo textařovým zobrazením, - Výpisy materiálu včetně exportních funkcí |  | ano |  |
| Speciální status projektu pro otevírání bez hardlocku, zobrazení všech vytvořených prvku ve 2D a 3D, stejně tak jako výpisu materiálu vytvořených v plné verzi. |  | ano |  |
| Integrované funkce měření a tisku. |  | ano |  |
|  | Architektonické schody |  |  |
| Asistent schodu pro rychlé a dynamické zadání a zobrazení ve 2D, 3D a řezu |  | ano |  |
| Výstup datových bloku s důležitými konstrukčními údaji o schodech |  | ano |  |
| Rozmanitost rozsáhlých dokončovacích úprav |  | ano |  |
| BEZ výstupu jednotlivých elementu a rozvinutých tvaru a stejně tak BEZ přenosu do seznamu materiálů |  | ano |  |
|  | 3D-stěny a stropy |  |  |
| 3D-modelování budov s vrstvami opláštění k zobrazení sten a těles stropu, oken a dveří ve 2D, 3D a řezu, Automatické oříznutí se střechou |  | ano |  |
| Předdefinování rohových spojení, pohledové a půdorysné symboly pro objekty pro sanitární a statické, elektro kombinace pro flexibilní projektování elektroinstalací ve 2D a 3D zadání palubek a opláštění |  | ano |  |
| Samostatné zobrazení jednotlivých vrstev sten a stropu a 3D-zadání prostor s výstupem do materiálového listu |  | ano |  |
| Zobrazení s texturou všech jednotlivých ploch místností ve 3D. Detailní provedení (např. koberec, podlahové lišty, zrcadlo, tapety, atd.) jednotlivé vrstvy materiálu ve výpisu materiál (m3, m2, m) |  | ano |  |
|  | Dřevostavby - střecha, strop, stěna |  |  |
| Asistent pro střešní profily, vikýře, střešní okna, krokve, vaznice, kleštiny, sloupy (včetně |  | ano |  |
| pásku), gradovné úžlabní a nárožní prvky, vikýře sedlové, pultové, trapézové, trojúhelníkové, |  | ano |  |
| valbové a polovalbové |  | ano |  |
| rozšíření o vyšší funkcionalitu u krokví (otáčení a naklápění) |  | ano |  |
| Vaznice (stoupající a oříznuté, automatické výškové osazení a zdvojení vaznic, spojnicové vaznice) a - vikýře (volská oka, kulaté vikýře), vytvoření prvku v libovolné tvarové formě, záklopová |  | ano |  |
| prkna, automatické osazení všech prvku krovu, volné zadání stěnových a stropních prvku |  | ano |  |
| včetně rozsáhlé knihovny standartních dat |  | ano |  |
|  | Automatická elementace |  |  |
| Automatický výpočet jednotlivých prvku rámové konstrukce a opláštění (pásnice, výměny a fixní prvky stejně jako kompletní elementy opláštění) u střech-, stropu- a sten |  | ano |  |
| Rozdílné rastry a možnosti optimalizace |  | ano |  |
|  | Výpočtový modul |  |  |
| Zadání a převzetí elementu (pro elementy menší šířky než 1,30 m) konstrukčním programem se zálohování dat a převzetí dat na stroj na krovy |  | ano |  |
|  | Spojovací prvky & MCAD |  |  |
| Objemné knihovny pro spojovací prvky jako lamelové, kolíkové, cepové, nejčastěji použité spojovací prvky, atd., flexibilní nastavování polohy ve 2D a 3D např. spojovací prvky pro koncové spoje, doplněné o možnosti překrývání jednotlivých prvku |  | ano |  |
| Vložení kompletních schodišť |  | ano |  |
| Automatické 3D oříznutí s konstrukčním dřevem |  | ano |  |
| Zpětné uložení změněných spojovacích prvku do základních dat |  | ano |  |
| Definování typu prvku pro 3D-objekt jako 3D objekt, 3D-spojovací prvek, 3D-opracování |  | ano |  |
| Předání do výpočtového modulu dřevostavby |  | ano |  |
| Výstup pro opracování v CAD/CAM řízení a do materiálového listu |  | ano |  |
|  | 3D vizualizace |  |  |
| Fotorealistické 3D zobrazení, přirazení textur, včetně přepočtu stínování a 3D objektu, |  | ano |  |
| Zobrazení 3D rotačních a projekčních prvku |  | ano |  |
| Načtení (pomocí zaměřovacích systému) a vytváření 3D-bodu a 3D-Linií, automatické zobrazení Exploze výkresu, |  | ano |  |
| Export 3D Vizualizace do HTML-Formátu s možností prohlížení v internetovém prohlížecí na PC, Tabletu nebo Smartphonu |  | ano |  |
|  | BIM-Konverter |  |  |
| Building Information Modeling BIM |  | ano |  |
| Digitální přenos a výměna stavebních dat mezi všemi uživateli zapojenými do procesu plánování pro obousměrné propojení mezi projekčními softwary |  | ano |  |
| Import 3D Dat Stěn, Oken, Dveří stejně tak jako stropu a střešních ploch z CAD- a projekčních programu v IFC 3x2 nebo SCI-XML formátu |  | ano |  |
| Importovaná data jsou automaticky rozdělena na jednotlivá podlaží a osazena uloženými výrobně specifickými detailními informacemi ze Standartních dat |  | ano |  |
| Nakonec lze importovanou Architekturu- nebo výrobní data pomocí interních Automatik dále zpracovávat a eventuálně dále exportovat na CNC zařízení. |  | ano |  |
| Exportní funkce Stěn, Oken, Dveří stejně tak jako stropu a střešních ploch na další programy |  | ano |  |
| Import/ Export jako komunikační platforma mezi všemi na projekty zainteresovanými subjekty v rámci BIM-orientovaného projektování. |  | ano |  |
|  | 3D-osový a uzlový model pro Statiku |  |  |
| Přepočet všech os prvku a staticky potřebných uzlu z 3D-Konstrukce |  | ano |  |
| Optimální transformace 3D-os prvku do staticky relevantních rovin s automatickým ořezáním uzlových bodu |  | ano |  |
| Volné funkce dopracování 3D- osového a uzlového modelu pro Statiku (pozice, … os a uzlových bodu) |  | ano |  |
| D zobrazení osového a uzlového modelu, 3D-Export osového a uzlového modelu pro Statiku do DXF- nebo DSTV-File stejně tak jako statický export na program ACORD od itech |  | ano |  |
| XML-Export sten včetně výřezu na projekční a statické programy |  | ano |  |
|  | Manažer nakládky |  |  |
| Preddefinované Prostory nakládky pro uložení stojících nebo ležících Sten, Stropu, Stopních i Střešních element, Vazníku (v závislosti na dalším programovém vybavení) a dalších |  | ano |  |
| materiálu nebo kontejneru maker |  | ano |  |
| List nakládky se specifickými funkcemi pro třídění a číslování elementu nakládky |  | ano |  |
| Generování vlastního číslování pro plánování výroby a posloupnosti nakládky |  | ano |  |
| Intuitivní ovládání – Umístnění jednotlivých elementu z listu nakládky do potřebných Prostoru nakládky pomocí funkce Drag&Drop |  | ano |  |
| Výstup Výšky nakládky a Hmotnosti nakládky pro jednotlivé Prostory nakládky |  | ano |  |
| Výstup plánu s Listem nakládky a bočním, půdorysným i 3D pohledem pro každý Prostor nakládky |  | ano |  |