Výrobce: …………………………………………………………………..

Typ, označení: …………………………………………………………..

Minimální požadavky:
(odpovězte Ano/Ne nebo uveďte konkrétní hodnoty, je-li to vyžadováno při splnění/nesplnění těchto požadavků)

| Lakovací Box |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Minimální požadavek stanovený zadávací dokumentací | Plnění (ano/ne nebo konkrétní hodnoty či slovní popis) |  |
| Rozměry vnitřní lakovací kabiny (v metrech) | Min. 7,0 x 3,8 x 3,0 m |  |  |
| Max. vnější rozměry lakovací kabiny (v metrech) | Max. 7,5 x 4,2 x 3,9 m |  |  |
| Výměna vzduchu | Min. 27.000 m3/hod |  |  |
| Výměník | nerezový |  |  |
| Osvětlení horní | Min. 700 lx |  |  |
| Osvětlení dolní | Min. 1200 lx |  |  |
| Dveře | Min. trojkřídlá vjezdová vrata |  |  |
| Filtrace | Suchý filtr |  |  |
| Rekuperace tepla | Min. 85% ve fázi sušení |  |  |
| Příkon agregátů (bez osvětlení) | Max. 20 kW |  |  |
| Vytápění (hořák) | LTO, příp. plyn |  |  |
| Hlučnost | Max. 80 dB |  |  |
| Předmět plnění zakázky dále zahrnuje: |  |  |  |
| Dodání kompletní dokumentace, jako jsou pokyny k obsluze, údržbě a bezpečnostních pokynů. | ANO |  |  |
| Balení a doprava do místa realizace. | ANO |  |  |
| Uvedení do provozu v místě realizace. | ANO |  |  |
| Záruka na předmět dodání: | min. 24 měsíců |  |  |
| Poskytování záručního i pozáručního servisu u zákazníka. | ANO |  |  |
| Proškolení zaměstnanců firmy zákazníka v obsluze předmětu dodávky v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu zakázky. | ANO |  |  |
| Dodávka se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí celého předmětu dodávky a uvedení do rutinního provozu se všemi součástmi a příslušenstvím včetně všech dokladů v místě realizace projektu. | ANO |  |  |