Technická specifikace předmětu díla

A. Textová část:

Podrobný popis předmětu díla

Projektová dokumentace nového nástupiště v zastávce Praha-Běchovice střed pro městskou linku S49 a S71 bude zpracována v následujícím rozsahu a parametrech:

        - Bude navrženo poloostrovní oboustranné nástupiště minimální šířky 4,3 m se dvěma nástupními hranami.

        - Poloha nástupiště bude situována v prostoru stávající zastávky Praha-Běchovice - střed, mezi hlavní tratí (žel. trať Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží) a obvodem Praha-Běchovice nákladní nádraží.

        - Dvě kusé koleje (č. 108a a 108b) budou zapojeny do stávající koleje č. 108 tak, aby bylo možné vždy obsloužit nástupiště u koleje č. 3 v ŽST Praha-Běchovice.

        - Zapojení s přepokládá na rychlost 50 km/h.

        - Obě kusé koleje budou ukončeny dynamickými zarážedly.

        - Pro možnost výhledového prodloužení jedné linky bude prověřeno zapojení kol. č. 108a do stávající koleje č. 102 v km cca 395,603 žel. trati Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží.

        - Vzhledem ke kolizi nové koleje č 108b a stávající PHS, nacházející za stávajícím nástupištěm u koleje č. 1 žel. trati Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží, bude proveden návrh realizace nové PHS vně stávající koleje č. 101 a 101a. Délka této přemístěné PHS vyplyne ze zpracované akustické studie, která bude součástí této projektové dokumentace.

        - Dále bude navržena úprava zabezpečovacího zařízení žel. stanice Praha-Běchovice, sdělovacího zařízení, silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky (DŘT), doplnění informačního a orientačního systému, zřízení nového trakčního vedení, elektrický ohřev výhybek (EOV), rozvodů kabeláže nízkého napětí, osvětlení, přístřešků, příp. zastřešení a dalšího mobiliáře.

        - součástí projektové dokumentace bude též zpracování dopravní technologie, projekt organizace výstavby a část pojednávající o vlivech stavby na ŽP.

Koordinace

Dokumentaci stavby bude nutné koordinovat s dalšími připravovanými stavbami Správy železnic, s.o.:

        - VRT Běchovice – Poříčany (DÚR) (zpracovatel SUDOP PRAHA a.s.)

        - Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha (ŽUP) (zpracovatel společnost právnických osob „SP ŽUP: MMD + AFRY + EKOLA + SAGASTA + SMA“, vedoucí společník Mott MacDonald CZ s.r.o.)

a se stávající žel. tratí Česká Třebová – Praha Masarykovo nádraží.

B. Grafická část: