Specifikace dodávky – část A zakázky

Pozn. Uváděné parametry jsou stanoveny jako tzv. minimální. Nabízené plnění musí dosahovat požadovaných parametrů nebo lepších (výhodnějších) - myšleno z pohledu objednatele.

Do prázdné kolonky účastník doplní ANO/NE či plnění konkrétních parametrů/hodnot v závislosti na tom, zda jeho nabízené řešení požadavek splňuje/nesplňuje.

- Pokládací stroj, vč. pokládacího stolu

Výrobce:________________

Označení, typ:________________

| Pokládací stroj | ANO/NE, či hodnota |
| --- | --- |
| Nakládací zařízení (s montáží na podlahu): | --- |
| - Pracovní šíře: min. 1 800 mm |  |
| - Váha role materiálu: max. 120 kg |  |
| - Průměr role materiálu: max. 500 mm |  |
| Pokládací stroj: | --- |
| - Pro pokládání z tyče |  |
| - Otočná paleta |  |
| - Manuální navlékání s podporou vzduchového polštáře |  |
| - Pracovní šíře: min. 1 800 mm |  |
| - Váha role materiálu: max. 100 kg |  |
| - Průměr role materiálu: max. 500 mm |  |
| - Výška nálože: max. 180 mm |  |
| - Rychlost: max. 120 m/min. |  |
| Řídící jednotka: | --- |
| - Dotyková obrazovka min. 10‘‘ |  |
| - LAN propojení |  |
| - Funkce nahrávání/mazání pokládacích zakázek |  |
| Zařízení pro odvíjení papíru k umístění na čelní stranu pokládacího stolu |  |
| Pokládací stůl - dopravníkový pás článkový: | --- |
| - Pracovní šíře: min. 1 800 mm |  |
| - Délka stolu: 5 000 mm |  |
| - Pohon s frekvenčním řízením k synchronizaci rychlosti pásu s pásem následujícím |  |
| Pokládací stůl - stůl pro umístění pokládacího stroje: | --- |
| - Pracovní šíře: min. 1 800 mm |  |
| - Délka stolu: 2 500 mm |  |

- Automatický řezací stroj

Výrobce:________________

Označení, typ:________________

| Automatický řezací stroj | ANO/NE, či hodnota |
| --- | --- |
| - Pravostranné provedení |  |
| - Možnost ukládání navolených parametrů pro jednotlivé materiály do paměti stroje |  |
| - Možnost redukce podtlaku |  |
| - Kontinuální řez v ose X a Y |  |
| - Automatický brousící aparát |  |
| - Pracovní šířka: min. 1 800 mm |  |
| - Řezací výška: nejméně 25 mm (komprimovaného materiálu) |  |
| - Délka střihového okna: 1 800 mm |  |
| - Velikost pracovního okna: nejméně 1 800 mm x 1 800 mm |  |
| - Řezací rychlost: 100 m/min. |  |
| - Délka posuvného dopravníku rozřezaného materiálu: min. 1 800 mm |  |
| - Celková délka: max. 4 700 mm |  |