Technická specifikace vozidla

Přesný název a označení podvozku:

Přesný název a označení nástavby:

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsah použití | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu |  |  |
| Rok výroby podvozku i nástavby | 2022 nebo 2023 |  |  |
| Celková hmotnost | Max. 26 000 kg |  |  |
| Technická nosnost přední nápravy | Minimálně 8 000 kg |  |  |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 10 000 kg |  |  |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 9 000 kg |  |  |
| Registrace vozidla | Vozidlo N3 |  |  |
| Rozvor kol mezi první a druhou nápravou | Max. 3 600 mm |  |  |
| Návody na obsluhu | V českém jazyce |  |  |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice |  |  |  |
| Doprava vozidla, přezkoušení a uvedení vozidla do provozu v sídle kupujícího | Včetně zaučení obsluhy pracovníků kupujícího |  |  |
| Záruka podvozku | Min. 24 měsíců kompletní vozidlo, 36 měsíců na pohonný řetězec |  |  |
| Záruka nástavby | Min.24 měsíců |  |  |
| PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nápravy | Třínápravový podvozek s poháněnou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu, vzduchem odpruženou |  |  |
|  | Přední náprava řízená |  |  |
|  | Poslední náprava odlehčovací, řiditelná, vzduchově odpružená |  |  |
|  | Pomoc při rozjezdu |  |  |
| Motor | Vznětový, min. 240 kW, plnící emisní normu EURO 6 |  |  |
|  | Tempomat |  |  |
|  | Rozhraní pro přenos dat s nástavbou |  |  |
| Vedlejší vývod pro pohon nástavby | Z motoru, výkon min. 800 Nm |  |  |
| Převodovka | S automatizovaným řazením, minimálně 12 r. st. |  |  |
| Kabina | Třímístná – jednotlivá sedadla |  |  |
|  | Centrální zamykaní, okna dveří ovládaná elektricky |  |  |
|  | Klimatizace |  |  |
|  | Multifunkční volant |  |  |
|  | Vyhřívané sedadlo |  |  |
|  | Palubní počítač, rádio, vozidlo bez tachografu, |  |  |
|  | Zrcátko na obrubník vpravo i vlevo, čelní zrcátko u spolujezdce, zpětná širokoúhlá zrcátka, zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná |  |  |
|  | Výstražná plochá LED světla oranžové barvy na čelní masce kabiny pod předním sklem |  |  |
|  | Barva oranžová RAL 2011 |  |  |
| Brzdy | Brzdy kotoučové, systémy ABS, ASR, ESP, ESS, EBA2, protiprokluz, zastávková brzda |  |  |
| Ostatní | Palivová nádrž min 390 l, nádrž na AdBlue min. 60 l |  |  |
|  | Zvedák min. 12 t, povinná výbava, 2 klíny, hasicí přístroj |  |  |
|  | Pojistkové automaty |  |  |
|  | Baterie 2 kusy, min. 175 Ah |  |  |
| Pneumatiky | Přední a prostřední náprava a rezerva 315/80R22,5, Poslední vlečená 385/65R22,5 |  |  |
| NÁSTAVBA LINÁRPRES | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Nástavba s lineárním stlačováním. Užitečný objem nástavby | Minimálně 21 m3 |  |  |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou, boky a střecha nástavby vyztužena minimálně 4 svislými žebry |  |  |  |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1+A2, certifikát (2006/42/EC NV č. 176/2008 Sb.) |  |  |  |
| Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky |  |  |  |
| Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu |  |  |  |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou. |  |  |  |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou umístěny nad podlahou min. 300 mm a budou vybaveny vyměnitelnými kluznými segmenty. |  |  |  |
| Vedení lisovacího zařízení bude v postranních drahách s rotačními kladkami. |  |  |  |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanizmu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru |  |  |  |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem je ovládána pomocí hydraulických válců umístěných po stranách nástavby |  |  |  |
| Materiál zadní části: | Dno a boky násypky z otěruvzdorného plechu. Dno o síle min. 10 mm |  |  |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha do výšky vodících profilů z otěruvzdorného plechu o síle min. 5mm Boky plech o síle min. 4mm |  |  |
| Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření |  |  |  |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem |  |  |  |
| Ovládání nástavby z kabiny řidiče a z ovládacího panelu v zadní části nástavby |  |  |  |
| Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění |  |  |  |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem |  |  |  |
| Světla nástavby – minimální požadavky | 2 ks pracovní LED osvětlení prostoru stupaček, 2 ks LED osvětlení vozovky k zadní hnané nápravě na každé straně vozidla, 1 ks LED osvětlení vnitřku nakládacího prostoru 4 ks výstražných krytých LED majáků na nástavbě |  |  |
| Centrální mazání mechanické |  |  |  |
| Držák pro lopatu a koště včetně nářadí |  |  |  |
| Možnost vložení cedule s nápisem sváženého druhu odpadu | Po obou bocích nástavby |  |  |
| Sklopné zátěžové stupačky |  |  |  |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| VYKLÁPĚČ | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Dělený, oboustranně ovládaný, uzavřený s plachetkami, spojení zdvíhacích vozíku čepem ovládaným sklopitelným ramenem pro nádoby 1 100 l |  |  |  |
| Jištění proti přetížení nádob |  |  |  |
| Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů |  |  |  |
| Sběr nádob typizovaných 70-110 litrů v plastovém i plechovém provedení | Nosnost 110 l min. 150 kg Nosnost 1 100 l min. 700 kg |  |  |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy | ČSN EN 840/2 |  |  |
| Aktívní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče |  |  |  |
| Barva nástavby oranžová RAL 2011 |  |  |  |