Specifikace dodávky – nabídka uchazeče

Pozn. Uváděné parametry jsou stanoveny jako tzv. minimální. Nabízené plnění musí dosahovat požadovaných parametrů nebo lepších (výhodnějších) - myšleno z pohledu objednatele.

Do prázdné kolonky účastník doplní ANO/NE či plnění konkrétních parametrů/hodnot v závislosti na tom, zda jeho nabízené řešení požadavek splňuje/nesplňuje.

- Robot k elektrickému vstřikolisu – 1 ks

Předmětem dodání je boční robot se 3 servoosami poháněnými elektromotory. Robot bude odebírat a zakládat IML etikety na vaničky i víčka.

Výrobce:________________

Označení, typ:________________

| A) Robot k elektrickému vstřikolisu – 1 ks | ANO/NE, či hodnota |
| --- | --- |
| Z - hlavní osa vstupu do formy |  |
| R - osa otáčení chapadel na rameni robota |  |
| W - výtah, který sbírá výrobky z hlavy pracovního ramene a pokládá je na |  |
| pásový dopravník |  |
| Rychlosti pohybu v osách: Vz = 4,5 m/s (min.); |  |
| Nastavitelná rychlost pohybu |  |
| Maximální pobyt robota v prostoru formy do 1,5 sekundy v závislosti na rychlosti vyhazovače. |  |
| Robotické pracovní rameno s vysokou tuhostí, vybavené hlavou obsahující aplikátory IML etiket a vakuové chapadla pro výrobky. |  |
| Doplňování štítků do zásobníků nebude vyžadovat zastavení cyklu IML robota. |  |
| Možnost doplnění systému vizuální kontroly s automatickým tříděním špatných výrobků |  |
| Načítání štítků ze zásobníků |  |
| Umístění IML štítků k aplikátorům na rameni robota |  |
| Otočení hlav o 180 stupňů - osa R |  |
| Vstup ramene namontovaného na ose Z do formy |  |
| Současný odběr výrobku a vložení IML štítků - simultánní osy X1 a X2 |  |
| Vyjetí ramene namontovaného na ose Z z formy |  |
| Otočení hlav o 180 stupňů - osa R |  |
| Předání detailu výtahu (osa W) |  |
| Optická kontrola |  |
| Uložení výrobků na dopravní pás nebo vyřazení do skluzu |  |
| Možnost nastavení stohování |  |
| Barva robota dle RAL požadavku zákazníka |  |

- Robot k elektrickému vstřikolisu – 1 ks

Předmětem dodání je boční robot se 3 servoosami poháněnými elektromotory. Robot bude odebírat a zakládat IML etikety na vaničky.

Výrobce:________________

Označení, typ:________________

| A) Robot k elektrickému vstřikolisu – 1 ks | ANO/NE, či hodnota |
| --- | --- |
| Z - hlavní osa vstupu do formy |  |
| R - osa otáčení chapadel na rameni robota |  |
| W - výtah, který sbírá výrobky z hlavy pracovního ramene a pokládá je na |  |
| pásový dopravník |  |
| Rychlosti pohybu v osách: Vz = 4,5 m/s (min.); |  |
| Nastavitelná rychlost pohybu |  |
| Maximální pobyt robota v prostoru formy do 1,5 sekundy v závislosti na rychlosti vyhazovače. |  |
| Robotické pracovní rameno s vysokou tuhostí, vybavené hlavou obsahující aplikátory IML etiket a vakuové chapadla pro výrobky. |  |
| Doplňování štítků do zásobníků nebude vyžadovat zastavení cyklu IML robota. |  |
| Možnost doplnění systému vizuální kontroly s automatickým tříděním špatných výrobků |  |
| Načítání štítků ze zásobníků |  |
| Umístění IML štítků k aplikátorům na rameni robota |  |
| Otočení hlav o 180 stupňů - osa R |  |
| Vstup ramene namontovaného na ose Z do formy |  |
| Současný odběr výrobku a vložení IML štítků - simultánní osy X1 a X2 |  |
| Vyjetí ramene namontovaného na ose Z z formy |  |
| Otočení hlav o 180 stupňů - osa R |  |
| Předání detailu výtahu (osa W) |  |
| Optická kontrola |  |
| Uložení výrobků na dopravní pás nebo vyřazení do skluzu |  |
| Možnost nastavení stohování |  |
| Barva robota dle RAL požadavku zákazníka |  |