[image: image1.wmf]

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace






Technická specifikace technologického zařízení

„Kompostéry do RD pro Mikroregion Žídelná“
1. Zahradní uzavřený kompostér o objemu 1 050 l – 566 ks

	Popis










         
	Splněno ANO/NE
	Nabízený 

parametr

	objem kompostéru min. 1050 l
	
	Objem min. 

	tloušťka stěn min. 8 mm
	
	Tloušťka min. 

	váha kompostéru min. 28 kg
	
	Váha min. 

	boční dvířka pro vyjímání kompostu minimálně ze všech stran kompostéru
	
	----------------------

	plnění svrchu s odklopným víkem s pojistkou proti samovolnému otevření
	
	----------------------

	větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti
	
	----------------------

	nádoba kompostéru bez dna
	
	----------------------

	vyrobeno z recyklovaného plastu, který může být zpětně recyklovaný
	
	----------------------

	odolný proti UV, kyselým a zásaditým látkám
	
	----------------------

	disponibilita systému zabraňujícího ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru
	
	----------------------

	 Ø základny tvaru šestiúhelníku min. 1350 mm
	
	Průměr min. 

	barva zelená
	
	----------------------


2. Drtič (štěpkovač)
	Popis
	Splněno ANO/NE
	Nabízený 

parametr

	velikost štěpkovaného materiálu min. 100 mm
	
	Velikost min. 

	výkon benzínového motoru min. 18 HP
	
	Výkon min. 

	počet nožů min. 2 ks
	
	Počet min. 

	materiál nožů kalená ocel, který umožní až 10x znovunabroušení
	
	----------------------

	Výkonnost min. 1,5 t/hod.
	
	Výkonnost min. 

	bezpečnostní výfuk štěpky otočný o max. 270°
	
	Stupňů max.

	Ø rotoru min. 450 mm
	
	Průměr min. 

	celková váha max. 380 kg
	
	Váha max. 

	podvozek automobilový 80 km/h
	
	----------------------

	pohon řemenový bezspojkový
	
	----------------------

	kapacita nádrže min. 8 l
	
	Kapacita min.

	délka v pracovní poloze min. 2850 – max. 2950 mm
	
	Délka:

	délka v přepravní poloze min. 2500 – max. 2600 mm
	
	Délka:

	celková výška stroje včetně výfuku max. 2200 mm
	
	Výška max. 

	šířka stroje max. 1300 mm
	
	Šířka max.

	náhradní kolo
	
	----------------------


PZN:

Požadovaná specifikace:

· zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného stroje:

· uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO / NE: 

· uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

PAGE  

[image: image1.wmf]